DeviceLib in C

voor arduino en raspberry

2020, D. E. Repolev

Creative commons licentiebepaling

Volledige tekst van de licentiebepaling is te vinden op:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl

Samengevat ben je vrij om:

- het werk te delen (kopiëren, verspreiden, doorgeven)

- het werk te bewerken (remixen, veranderen, afgeleide werken)

Onder de volgende voorwaarden:

- naamsvermelding van de maker

- een link naar de volledige tekst van de licentie plaatsen

- duidelijk aangeven of het werk veranderd is

- niet de indruk wekken dat de licentiegever instemt met het gebruik van het werk of met de bewerking ervan

- bewerkingen mogen alleen worden verspreid onder dezelfde licentie als het originele werk

- geen gebruik voor commerciële doeleinden

- geen aanvullende restricties (juridisch of technologisch) naast deze licentie toepassen

Inleiding

Deze gids vormt de documentatie bij de github repository DeviceLib. DeviceLib is een C++ library voor arduino en raspberry met classes voor diverse populaire sensoren en actuatoren.

Het onoverzichtelijke aanbod van sensoren en actuatoren op internet en de uiteenlopende en vaak verwarrende manieren van aansturen vormen een obstakel voor educatief gebruik. DeviceLib is bedoeld om daar verandering in te brengen. Waar de bestaande libraries voornamelijk efficiëntie nastreven en kiezen voor optimale aansturing, waarborgt DeviceLib in de eerste plaats een universele benadering van de devices. Bovendien biedt DeviceLib op de raspberry dezelfe opbouw van een programma als die van de arduino-ide, zodat programma’s zonder aanpassing voor beide boards kunnen worden gebruikt.

Behalve het naslagwerk van de classes in DeviceLib, schenkt deze gids verder aandacht aan de programmeeromgeving en aan elektronische schakelingen. Bij iedere class wordt een aansluitschema afgebeeld van het bijbehorende device met daarbij een voorbeeldprogramma.

Inhoud

Creative commons licentiebepaling	2

Inleiding	3

Inhoud	3

De programmeeromgeving	5

Programmeeromgeving voor de arduino	5

Programmeeromgeving voor de raspberry	5

Programmeren met DeviceLib	6

De basis van een programma	6

Devices aan je programma toevoegen	7

De algemene opzet van DeviceLib	8

Interfaces	9

DeviceLib referentiegids	10

Referentiegids, deel 1	11

Device	11

Actuator	12

Sensor	13

Led	14

RgbLed	16

DcMotor	18

Stepper	19

Buzzer	21

Beeper	22

Sound	24

Switch	26

Rotary	28

Distance	30

Average	31

Motion	32

Temperature	33

ADConverter	35

Scale	37

Gps	38

IButton	40

Rfid	41

Json	43

SqlClient	45

Camera	47

Nextion	49

Scherm module	51

Referentiegids, deel 2	56

Devices aansluiten	63

Belangrijk om te weten	63

Zelf schakelingen maken	64

Raspberry beheren	66

Het besturingssysteem installeren	66

Algemene beheertaken	67

Programma’s beheren	68

Een webserver (met database) opzetten	69

Media-software installeren	72

Interfaces activeren	73

De programmeeromgeving

Voor de arduino en de raspberry gebruik je andere programmeeromgevingen. Deze gids veronderstelt dat je de arduino programmeert met de arduino-ide en de raspberry met geany. De arduino-ide installeer je op een pc (of je gebruikt de online versie) en geany is voorgeïnstalleerd wanneer je het besturingssysteem op de raspberry zet.

Arduino: Je programmeert op de pc met de arduino-ide. Daar compileer je het programma om het vervolgens naar het arduino-board te uploaden. Het programma start automatisch.

Raspberry: Je programmeert op de raspberry met geany. Daar compileer je en bouw je het programma. Het programma start je vanuit geany. Wie handig is met de raspberry weet nog andere manieren om het programmate bouwen en te starten.

Programmeeromgeving voor de arduino

1.	Download het bestand DeviceLib Arduino.zip en pak het uit. Er verschijnt een map DeviceLib.
2.	Verplaats de map DeviceLib naar Documenten\Arduino\libraries.

3.	Start de Arduino IDE.

Programmeeromgeving voor de raspberry

NB. Voor het goed functioneren van de DeviceLib library, moeten espeak en mysqlclient worden geïnstalleerd. Dit wordt behandeld in het deel over het voorbereiden van de raspberry. De programmeeromgeving bereid je als volgt voor:

1. 	Download het bestand DeviceLibRaspberry.tar en pak het uit. Er verschijnt een map DeviceLib,
                een bestand libDeviceLib.so en een map projecten.
2.	Open de commando shell.
3.	Type het commando: sudo pcmanfm. De verkenner opent met superuser-rechten.
4.	Verplaats de map Projecten naar de home-map (meestal /home/pi/).
5.	Verplaats de map DeviceLib naar /usr/include/.
6.	Verplaats het bestand libDeviceLib.so naar /usr/lib/.
7.	Sluit de verkenner.
8.	Type het commando: sudo chmod 777 ~/Projecten.
9.	Type het commando: sudo chmod 777 ~/Projecten/OnzeApp.
10.	Type het commando: sudo ldconfig.
11.	Type het commando: sudo nano /boot/config.txt.
12.	Wijzing de regel met dtoverlay=w1-gpio als volgt of voeg de regel toe:
                dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
13.	Druk eerst op Ctrl-O en Enter om op te slaan en daarna op Ctrl-X om af te sluiten.
14.	Sluit de command shell.

Om ervoor te zorgen dat geany een programma op de juiste manier compileert, bouwt en start moeten enkele procedures van deze programmeeromgeving worden aangepast.

1.	Kies in het menu Bouwen >> Bouwcommando’s instellen. Daarmee open je een scherm met
	Project instellingen.
2.	Wijzig het item Compileren als volgt:
                g++ -Wall -D RPI -D GTK `pkg-config --cflags gtk+-3.0` -I/usr/include/DeviceLib
											-c "%f" -o "%e.o"
3.	Wijzig het item Build als volgt:
                g++ -Wall "%e.o"  -o "%e" -lbcm2835 -lDeviceLib -lmysqlclient -lpthread
						`pkg-config --cflags --libs opencv` `pkg-config --libs gtk+-3.0`
4.	Wijzig het item Execute als volgt:
                clear; sudo "./%e" 
5.	Vergeet niet de aanpassingen op te slaan door op OK te clicken.

Gebruik het bestand OnzeApp.geany en de map OnzeApp als sjabloon voor je programma’s. Je kunt ze kopiëren en OnzeApp voor de naam van je eigen programma vervangen. Open het bestand OnzeApp.geany in kladbok en vervang ook daar alle woorden OnzeApp met de naam van je programma.

Programmeren met DeviceLib

De basis van een programma

Een leeg programma ziet er als volgt uit:

Arduino:				Raspberry:

#include <Arduino.h>

void setup()				void setup()
{					{
}					}

void loop()				void loop()
{					{
}					}

Eventueel mag een programma voor de arduino ook beginnen met #include <Arduino.h>. Zodra er een class uit DeviceLib aan het programma wordt toegevoegd (bijvoorbeeld met #include <led.h>), kan de regel #include <Arduino.h> worden weggelaten – ook in een programma voor de raspberry.

De routine setup wordt éénmaal aan het begin van het programma uitgevoerd. De routine loop wordt eindeloos herhaald.

Een eenvoudig programma dat een led laat knipperen ziet er als volgt uit:

Arduino:				Raspberry:

#include <led.h>			#include <led.h>

Led led;				Led led;

void setup()				void setup()
{					{
  led.setPin( 11);			  led.setPin( 11);
  led.setBlink( 500, 500);		  led.setBlink( 500, 500);
  led.setOn();			  led.setOn();
}					}

void loop()				void loop()
{					{
}					}

Beide programma’s zijn volledig identiek en hebben hetzelfde resultaat. De instructie led.setBlink( 500, 500) stelt de led in op knipperen, maar er gebeurt nog niets. Pas bij de instructie led.setOn() begint de led daadwerkelijk te knipperen.

Devices aan je programma toevoegen

Om een device in een programma te kunnen aansturen, moet het eerst aan een programma bekend worden gemaakt. Daartoe moet de betreffende class uit DeviceLib aan je programma worden toegevoegd met een include instructie. Hier doet zich echter het probleem voor de vergelijkbare devices (bijv. stappenmotoren) elektronisch net even anders moeten worden aangestuurd, maar verder wel dezelfde functionaliteit bezitten (zoals vooruit of achteruit draaien, met een bepaalde snelheid draaien, enz). In zo’n geval biedt DeviceLib wel dezelfde class aan(bijv. Stepper), maar via verschillende include instructies (zoals #include <a4988.h> en #include <unistepper.h>). Om in een programma verwarring te voorkomen, is in zo’n geval een extra using namespace instructie nodig (zoals using namespace A4884 of using namespace UniStepper).

Motor met A4988-driver:		Unipolar stappenmotor:

#include <a4988.h>			#include <unistepper.h>
	using namespace A4944;		using namespace UniStepper;

Stepper mtr;				Stepper mtr;

void setup()				void setup()
{					{
  mtr.setPin( 10, 11, 12);		  mtr.setPin( 10, 11, 12, 13);
  mtr.init();				  mtr.init();
  mtr.turn( 360);			  mtr.turn( 360);
}					}

void loop()				void loop()
{					{
}					}

Beide programma’s zijn volledig identiek en hebben hetzelfde resultaat. De stappenmotor zal één rondje draaien: 360°.

De namespace maakt het mogelijk om beide soorten stappenmotoren in één programma aan te sturen:

#include <a4988.h>
	#include <unistepper.h>
	using namespace A4944;
	using namespace UniStepper;

A4944::Stepper mtr1;
	UniStepper::Stepper mtr2;

void setup()
{
  mtr1.setPin( 10, 11, 12);	
  mtr2.setPin( 10, 11, 12, 13);
  mtr1.init();	
  mtr2.init();
  mtr1.turn( 360);
  mtr2.turn( 360);
}

void loop()
{
}

De algemene opzet van DeviceLib

Zoals in de inleiding al werd gesteld, moet de library DeviceLib eenheid brengen in het aansturen van actuatoren en sensoren. Iedere device heeft zijn eigen class, maar een aantal routines vind je in alle classes terug. Uiteraard verschillen daarbij de classes voor sensoren en actuatoren.

Sensoren		Actuatoren		Functie

setPin			setPin			Geef door op welke pinnen het device is aangesloten.
	init			init			Voor sommige devices is initialiseren nodig.
	setXxxx		setXxxx		Optionele instellingen van het device. Deze verschillen
							per device.
	read						Haalt sensor-data van het device.
	dataReady					Geeft terug of er nieuwe sensor-data aanwezig is.
	[eenheid], bijvoorbeeld cm			Geeft de sensorwaarde in de betreffende eenheid.
				setXxxx		Kiest een waarde (bijv. snelheid) voor een actuator,
							meestal als een percentage van ‘volledig aan’.
				setOn			Zet een actuator met de vooringestelde waarden aan.
				setOff			Zet een actuator uit.
				isOn			Geeft terug of een actuator ‘aan’ dan wel ‘uit’ staat.

In de beschrijving van de classes voor de sensoren en actuatoren staan aanwijzingen welke routines in de setup moeten worden aangeroepen. De setup wordt één keer aan het begin van het programma uitgevoerd. Daarna wordt de code in de loop steeds herhaald.

Alle classes in DeviceLib zijn afgeleid via de class Actuator of Sensor afgeleid van de basis class Device. De class Device biedt de mogelijkheid om delen van een programma in zogenaamde events af te handelen. Een event komt in actie na het verstrijken van een bepaalde tijd.

Interfaces

De arduino en raspberry hebben ieder hun eigen indeling met pinnen voor de aansluiting van devices. Bij een arduino staan de pin-nummers op de printplaat gedrukt. Dit is niet het geval bij een raspberry en bovendien zijn er bij de raspberry verschillende soorten nummering in omloop. De hier gebruikte nummering volgt de GPIO-nummering. Een aantal pinnen hebben een speciale functie, omdat ze voor een interface worden gebruikt.

De meeste boards bieden vier interfaces aan: uart, i2c, spi (twi) en w1 (onewire). Sensoren of actuatoren die van deze interfaces gebruik maken, moeten worden aangesloten op de daarvoor gereserveerde pinnen. De tabel hieronder toont welke pinnen dat zijn. In de aansluitschema’s bij de beschrijving van de classes worden de betreffende pinnen niet met een pinnummer maar met hun naam uit de tabel aangeduid. Bij het programmeren hoeft hier verder niet op te worden gelet.

NB. Op de raspberry zit standaard de pin voor onewire (GPIO-4) tussen de i2c-pinnen en een GND-pin. Met de installatie als hiervoor beschreven (zie regel 12 onder het kopje Programmeeromgeving voor de raspberry), wordt de onewire-pin gewijzigd in GPIO-17. Dit is gedaan om i2c-apparaten met één enkele connector aan te kunnen sluiten. DeviceLib verwacht deze pin dan ook op GPIO-17.

| BOARD | UART |  |  | I2C/TWI |  |  | W1 |  | SPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RX receive | TX transmit |  | SDA data | SCL clock |  | one wire |  | MOSI slave in | MISO slave out | SCK clock | CS/SS select |
| Arduino UNO | 0 | 1 |  | A4 | A5 |  | soft |  | 11 | 12 | 13 | 10 |
| Arduino MEGA | 0 | 1 |  | 20 | 21 |  | soft |  | 51 | 50 | 52 | 53 |
| Raspberry | gpio15 | gpio14 |  | gpio2 | gpio3 |  | gpio17 |  | gpio10 | gpio9 | gpio11 | gpio8 |

Arduino UNO	Arduino MEGA	Raspberry

SDA
SCL
W1

TX
RX

MOSI
MISO
SCK

CS0
CS1

DeviceLib referentiegids

Deze referentiegids beschrijft alle classes in de library DeviceLib. Bij de classes voor de actuatoren en sensoren wordt een programmavoorbeeld en het bijbehorende aansluitschema getoond.

De gids bestaat uit twee delen.

In het eerste deel worden de classes en hun routines (programmeerbare taken) beschreven. Ze staan gegroepeerd naar hun functionaliteit. Achter de routinenaam staan tussen haakjes de eventuele parameters die moeten worden meegegeven. Een parameter in een kleiner lettertype mag worden weggelaten. In dat geval wordt de standaardwaarde gebruikt, die achter de parameter met ‘=’ wordt aangegeven. Als een routine een waarde terug geeft, dan wordt dit met een ‘=’ vóór de routinenaam aangegeven. In de beschrijving staat dan wat de routine terug geeft. De beschrijving van een routine begint soms met het woordje setup. In dat geval wordt de routine eenmalig aan het begin van een programma gebruikt (in de setup-routine) om de aansluiting van een apparaat te configureren.

In het tweede deel staan de classes en bijbehorende routines alfabetisch gerangschikt. Terwijl het eerste deel beschrijvend is, worden in dit tweede deel alleen de data types van de parameters en de return waardes vermeld. In wezen is dit een lijst met de declaraties van de routines.

Referentiegids, deel 1

Device

De class Device biedt via inheritance voor alle classes de mogelijkheid om taken via een timer herhaald uit te voeren. Hiervoor wordt aan het begin van een programma eenmalig Device::begin() aangeroepen en vervolgens per afgeleide class de routine startTimerEvent. Met startTimerEvent wordt de routine opgegeven die het apparaat bedient. Zo’n routine wordt de timer event genoemd. Via een timer event kunnen opdrachten herhaald worden uitgevoerd, zonder dat daarmee de hoofdroutine wordt belast. Bij de classes Actuator en Sensor wordt een speciale toepassing hiervan beschreven.

Dit is wat er op de achtergrond gebeurt: De timer wordt gestart met de aanroep van de routine Device::begin() en eventueel weer gestopt met Device::end(). Dit zijn zogenaamde static routines. De timer loopt iedere milliseconde af en controleert van alle afgeleide classes de verstreken tijd om eventueel hun routine onTimerEvent   aan te roepen. Vervolgens voert onTimerEvent  op zijn beurt weer de bij startTimerEvent opgegeven event routine uit. De routine startTimerEvent start dit proces voor een apparaat en de routine stopTimerEvent stop het weer.

startTimerEvent( msec, event)

Geef bij event de routine op, die aan de timer events moet worden toegevoegd. Deze routine zal automatisch om de zoveel tijd worden uitgevoerd. Geef bij msec op om de hoeveel milliseconden de routine moet worden uitgevoerd.

stopTimerEvent()

Verwijdert de event routine van startTimerEvent uit de timer events. De routine zal niet langer automatisch worden opgeroepen.

= millisTimer()

Geeft de tijd in milliseconden vanaf het moment dat de event-timer werd gestart.

Actuator

Alle actuator-classes zijn afgeleid van de class Actuator. Daarmee wordt een standaard aangebracht in het activeren (setOn) en stoppen (setOff) van een actuator.
Eventueel kunnen de routines setOn en setOff in een timer event worden gebruikt. Dit kan handig zijn als het aan en uit zetten elkaar op regelmatige wijze afwisselen. Bijvoorbeeld maakt de routine setBlink van de class Led hiervan gebruik. Vervolgens kan met de routine isOn in de hoofdroutine worden gecheckt of een apparaat op een bepaald moment aan dan wel uit is.

setOn()

Activeert het apparaat.

setOff()

Stopt het apparaat.

= isOn()

Geeft true terug als het apparaat actief is en anders false. Gebruik isOn in de hoofdroutine als setOn of setOff in een timer event routine wordt aangeroepen.

Sensor

Alle sensor-classes zijn afgeleid van de class Sensor. Daarmee wordt een standaard aangebracht in hoe de waardes van de sensoren worden uitgelezen. Roep eerst de routine read aan om de actuele meetwaarde van een sensor op te vragen. Roep vervolgens een sensor-afhankelijke routine aan, die deze waarde in een specifieke eenheid terug geeft (zoals de routines celcius en fahrenheit van de class Temperature).
Eventueel kan de routine read in een timer event worden gebruikt. Dit kan handig zijn om een sensor op regelmatige tijden uit te lezen. Bijvoorbeeld maakt de routine continueRead van de class Ibutton hiervan gebruik. In de hoofdroutine kan dan met de routine dataReady worden gecheckt of er data van de sensor beschikbaar is.

read()

Vraagt een waarde van de sensor op.

= dataReady()

Geeft true terug als er opnieuw een waarde van de sensor is ingelezen. Geeft false terug als dat niet het geval is. Gebruik dataReady in de hoofdroutine als read in een timer event routine wordt aangeroepen.

Led

pin 11

330 Ω

GND

#include <led.h>

Led led;

void setup()
{
  led.setPin( 11);
  led.setBlink( 300, 200);
}

void loop()
{
  led.setOn();
  delay( 2000);
  led.setOff()
  delay( 2000);
}

Een led sluit je met twee draden aan: één aan een pin en één aan de GND (ground, 0 V). Zorg ervoor dat tussen de pin en de led een weerstand van 330 Ω wordt aangesloten. Zonder weerstand gaat er teveel stroom lopen en gaan de led en de pin stuk. Om bij een arduino de helderheid in te kunnen stellen, moet je de led op een pwm-pin aansluiten. Bij een raspberry maakt het niet uit, omdat de pwm softwarematig wordt geregeld. De kwaliteit is daardoor wel minder (soms geknipper).

#include <led.h>

setPin( pin, pwm = false)

Setup. Geef het pin-nummer door, waarop de led is aangesloten. Geef bij ‘pwm’ (pulse-width-modulation) de waarde true door om de helderheid in te kunnen stellen. Geef bij ‘pwm’ de waarde false door als je de led alleen aan of uit hoeft te zetten.

setInversion( inversion = true)

Setup. De standaardinstelling van de class Led gaat ervanuit dat een led aan gaat als de pin ‘hoog’ wordt en uit als de pin ‘laag’ wordt. Dit is zo wanneer de led tussen de pin and de GND wordt aangesloten. Dit werkt net andersom wanneer de led tussen de pin en VCC wordt aangesloten. In dat geval moet de routine setInversion worden aangeroepen.

setBlink ( on = NOBLINK, off = NOBLINK )

Laat de led knipperen wanneer setOn wordt gebruikt. Geef de tijd in milliseconden op, dat de led aan en uit moet zijn. Gebruik setBlink zonder parameters om het knipperen uit te zetten.

setBrightness( on, off = 0 )

Werkt alleen als de led op een pwm-pin is aangesloten (zie setPin). Stelt de helderheid in. Geef de helderheid in procenten op. Gebruik eventueel het woord BRIGHT in plaats van 100%.

Op de Raspberry kan setBrightness samenwerken met de routine setBlink. De led knippert dan met twee verschillende helderheden. Geef bij parameter off een waarde voor de ‘uit’-stand door. Dit kan niet op de Arduino.

setOn()

Hiermee gaat de led aan of (met setBlink) gaat knipperen.

setOff()

Hiermee gaat de led uit.

= isOn()

Geeft terug of de led aan is.

RgbLed

VCC     GND

? Ω

pin 10

pin 11

pin 12

B

C

E

GND

1 kΩ

C  B   E

GND

Er zijn diverse types op de markt. De meeste RgbLeds hebben een speciale aansluiting nodig. De RgbLed class gaat ervan uit dat de kleuren rood, groen en blauw ieder op een eigen pin worden aangesloten. Deze kleuren worden afzonderlijk als een rode led, groene led en blauwe led beschouwd. Zie verder de beschrijving van de class Led.

#include <rgbled.h>

#include <rgbled.h>

RgbLed led;

void setup()
{
  led.setPin( 10, 11, 12, false);
  led.setOn();
}

void loop()
{
  led.setColor( led.Red);
  delay( 500);
  led.setColor( led.Yellow);
  delay( 500);
}

setPin( red, green, blue, pwm = true)

Setup. Geef de pin-nummers door, zoals de kleuren van de led zijn aangesloten. Vul bij ‘pwm’ (pulse-width-modulation) true in om met setColor( red, green, blue) alle kleuren in te kunnen stellen. Wanneer de pinnen geen pwm ondersteunen kun je met
setColor( color)  alleen de standaardkleuren instellen. Vul dan false in bij ‘pwm’.

setInversion( inversion = false)

Setup. Er bestaan twee type kleurenleds of ledstrips. Bij de ene hebben de interne leds een gemeenschappelijke VCC (wel inversie) en bij de andere een gemeenschappelijke GND (geen inversie). De standaardinstelling van de class RgbLed gaat uit van een gemeenschappelijke VCC. Leds met een gemeenschappelijke GND reageren precies omgekeerd bij deze instelling. Bij setOn gaat de led uit en bij setOff licht deze wit op. Voor het correcte resultaat moet bij dit type eerst setInversion worden aangeroepen.

setColor( color)

Kiest de kleur voor de rgb-led. Gebruik de vooringestelde kleuren zoals RgbLed::Red of RgbLed::Green om de kleur in te stellen. Kies uit de kleuren Red, Green, Blue, Magenta, Yellow, Cyan en White. De kleur wordt direct verwerkt en de rgb-led gaat aan.

setColor( red, green, blue)

Kiest de kleur voor de rgb-led door de helderheid van rood, groen en blauw in te stellen. De helderheid wordt met een percentage opgegeven. 0% is volledig uit. 100% is volledig aan. De kleur wordt direct verwerkt en de rgb-led gaat aan.

setOn()

Hiermee gaat de rgb-led aan of (met setBlink) gaat knipperen.

setOff()

Hiermee gaat de rgb-led uit.

= isOn()

Geeft terug of de led aan is.

= redLed()
= greenLed()
= blueLed()

Deze drie routines geven de kleuren rood, groen en blauw terug als afzonderlijke led. Technisch gesproken geven de routines voor de betreffende kleur een pointer naar de class Led terug.

DcMotor

C  B   E

VCC      GND

? Ω

Pin 11

1 kΩ

B

C

E

GND

Er zijn diverse types op de markt. Je mag een motor nooit rechtstreeks op de pinnen aansluiten. Ook al gebruik je een 5V motortje dat minder dan 40 mA neemt, bij het aan- en uitschakelen kan er even veel stroom worden getrokken. Gebruik bijvoorbeeld een darlington transistor (BC517) of een chip (ULN2003) als buffer.

#include <dcmotor.h>

#include <dcmotor.h>

DcMotor mtr;
int spd = 0;
bool acc = true;

void setup()
{
  mtr.setPin( 11);
  mtr.setOn();
}

void loop()
{
  if ( acc) spd = spd + 10;
  else spd = spd – 10;

if ( spd < 0 ) {
    spd = 0;
    acc = true;
  }
  if ( spd > 100 ) {
    spd = 100;
    acc = false;
  }

mtr.setSpeed( spd);
  delay( 100);
}

setPin( pin, pwm = true)

Setup. Geef het pin-nummer door, waarop de motor is aangesloten. Om een motor met setSpeed harder of zachter te laten draaien, moet je hem op een pin aansluiten die pulse-width-modulation (pwm) ondersteunt. Vul dan true in bij ‘pwm’. Anders kan de motor alleen aan of uit worden geschakeld.

setSpeed( speed)

Werkt alleen als de motor op een pwm-pin is aangesloten (zie setPin). Stelt de snelheid in van 0% tot 100%.

setOn()

Hiermee gaat de dc-motor aan.

setOff()

Hiermee gaat de dc-motor uit.

= isOn()

Geeft terug of de motor aan is.

Stepper

VCC   GND

Pin 12

Pin 11

GND

3,3-5 V

100 μF

Pin 10

Pin 10

Pin 11

Pin 13

Pin 12

GND

GND

VCC

ULN2003

Er zijn twee veel gebruikte types op de markt: unipolaire en bipolaire stappenmotoren. Gebruik een darlington-array (ULN2003) voor de aandrijving van een unipolaire stappenmotor. De aansturing wordt met vier pinnen geregeld. Gebruik een driver-board (A4988, DRV8825, enz.) om een bipolaire stappenmotor aan te sluiten. De meeste driver-boards voor bipolaire motoren worden met twee pinnen aangestuurd: één voor het draaien (step) en één voor de draairichting (dir).

#include <unistepper.h>
using namespace UniStepper; 

#include <a4988.h>
using namespace A4988;

init( stepsPerRotation = 200)

#include <a4988.h>
using namespace A4988;

Stepper mtr;

void setup()
{
  mtr.setPin( 11, 12, 10);
  mtr.init();
}

void loop()
{
  mtr.start( SC_ROTATE, 360);

// wacht tot de motor klaar is
  while ( mtr.isOn() );

delay( 100);
}

Setup. Geef hier op hoeveel stappen de motor bij een volledige omwenteling maakt.

setPin( pin1, pin2, pin3, pin4)  *

Setup. Geef de pin-nummers door, zoals de ingangen in1, in2, in3 en in4 van de stappenmotor zijn aangesloten.

setPin( step, direction, enable, reset)  *

Setup. Geef de pin-nummers door, zoals de ingangen step, dir, enab en reset van het driver-board zijn aangesloten.

* Alleen geschikt voor gebruik met een A4988 driver of een compatible type.

setForward( forward = true)

Stelt de richting van de motor in op vooruit als je true doorgeeft en op achteruit als je false doorgeeft.

setReverse()

Stelt de richting van de motor in op achteruit.

setHold( hold = true)

Laat de motor zijn positie vasthouden als je true doorgeeft en geeft de motor vrije loop als je false doorgeeft. Pas op! Sommige motoren branden door als je ze lang hun positie laat vasthouden.

setRelease()

Geeft de motor vrije loop.

turn( steps, speed = 100)
rotate( angle, speed = 100)
move( msec, speed = 100)
go( speed = 100)  *

Laat de motor respectievelijk een aantal stappen, graden of milliseconden draaien. Geef de snelheid in procenten op. Als je geen snelheid invult, kiest de routine standaard 100%.

Deze routines komen in de plaats van de setOn (zoals je in de andere classes van DeviceLib gewend bent) en starten de motor meteen.

* Pas op met de routine go, omdat deze het programma kan blokkeren. De routine kan alleen met setOff worden beëindigd vanuit een andere thread of vanuit een interrupt routine!

setOff()

Hiermee gaat de stappenmotor uit. Overigens gaat de stappenmotor vanzelf uit na een turn, move of rotate instructie. De routine setOff is daarom alleen zinvol, wanneer deze vanuit een andere thread of vanuit een timer interrupt wordt aangeroepen om de start routine te onderbreken.

start( command, parameter, speed = 100)  *

Wanneer de routines turn, rotate, move of go worden gebruikt, zal het programma pas verder gaan als de motor klaar is of als hij vanuit een interrupt routine of een andere thread wordt gestopt. Maar na het aanroepen van de start routine wacht het programma niet tot de motor klaar is en gaat verder. Ondertussen blijft de motor draaien tot hij klaar is. Geeft als commando de waardes TURN, ROTATE, MOVE of GO door om de betreffende actie te starten. Bij parameter geeft je de bijpassende parameter voor deze routines door, respectievelijk de steps, angle of de tijd in msec. Geef de snelheid in procenten op.

* Alleen beschikbaar voor de raspberry.

= isOn()

Geeft terug of de stappenmotor bezig is.

Buzzer

C  B   E

VCC      GND

? Ω

Pin 11

1 kΩ

B

C

E

GND

Een buzzer is een eenvoudig apparaatje dat zoemt als je er stroom door laat gaan. Je mag een buzzer nooit rechtstreeks op de pinnen aansluiten. Ook al gebruik je een 5V buzzer die minder dan 40 mA neemt, bij het aan- en uitschakelen kan er even veel stroom worden getrokken. Gebruik bijvoorbeeld een darlington transistor (BC517) als buffer.

#include <buzzer.h>

#include <buzzer.h>

Buzzer buz;

void setup()
{
  buz.setPin( 11, false);
  buz.setBlink( 300, 200);
}

void loop()
{
  buz.setOn();
  delay( 1000);
  led.setOff()
  buz ( 4000);
}

setPin( pin)

Setup. Geef het pin-nummer door, waarop de buzzer is aangesloten

setOn()

Hiermee gaat de buzzer aan.

setOff()

Hiermee gaat de buzzer uit.

= isOn()

Geeft terug of de buzzer aan is.

Beeper

+

pin 11

330 Ω

GND

#include <beeper.h>

Beeper beep;

void setup()
{
  beep.setPin( 11);

beep.add( 220, 500);
  beep.add( 880, 500);

}

void loop()
{
  beep.play( 5);
  delay( 2000);
}

Een beeper sluit je met twee draden aan: met de plus-draad aan een pin en de andere aan de GND (ground, 0 V). Zorg ervoor dat tussen de pin en de beeper een weerstand van 330 Ω wordt aangesloten. Zonder weerstand gaat er teveel stroom lopen en gaan de beeper en de pin stuk. De class Beeper biedt de mogelijkheid om een tonenlijst te maken en af te spelen.

De tonen van tien toonladders (C0 tot en met B9) zijn voorgedefinieerd als PIANO_C0, PIANO_C0s, PIANO_B, enz. In de definities wordt C0# (Cis), D0# (Dis), enz. geschreven als PIANO_C0s (C sharp) en PIANO_D0s (D sharp). Dit, omdat het
#-teken een speciale betekenis heeft in C++.

Voor de toonduur kunnen de waardes WHOLE_NOTE, HALF_NOTE, QUARTER_NOTE, EIGHTH_NOTE en SIXTEENTH_NOTE worden gebruikt. Toonduur kan bij elkaar worden opgeteld, bijv. QUARTER_NOTE+EIGHTH_NOTE voor een anderhalve tel in kwart maat.

#include <beeper.h>

setPin( pin)

Setup. Geef het pin-nummer door, waarop de beeper is aangesloten

setBeeper( herz, msec)

Bepaal met deze routine de toonhoogte (herz) en duur (msec) van de beep.

beep()

Laat de beep horen, zoals eerder met setBeeper werd ingesteld.

setOn()

Laat de toonhoogte, zoals eerder met setBeeper werd ingesteld, voor onbepaalde duur horen.

Let op! De routine setOn blokkeert het programma totdat setOff vanuit een interrupt of timer event wordt aangeroepen. Gebruik de routine beep om een korte beep te laten horen.

= addTone( herz, msec)

Voeg een toon toe aan het einde van de tonenlijst. Parameter herz bepaalt de toonhoogte en parameter msec bepaalt de duur van de toon. Geeft de indexpositie van de toon in de lijst terug.

insertTone( index, herz, msec)

Voegt een toon tussen de andere tonen van de lijst op de bij index aangegeven positie. Parameter herz bepaalt de toonhoogte en parameter msec bepaalt de duur van de toon.

remove( index, count = 1)

Wist een count aantal tonen vanaf de betreffende index.

clear()

Wist de lijst met tonen.

play()

Speelt de lijst met tonen af.

Sound *

#include <sound.h>

Sound snd;

int n = 0;

void setup()
{
  snd.init( snd.Local);
}

void loop()
{
  delay( 1000);
  n++;

String s( n);
  s += “ seconden bezig”;
  snd.playText( s);
}

* Alleen beschikbaar voor de Raspberry.

Deze class is gebaseerde op extra software die alleen voor de Raspberry beschikbaar is. Het betreft de programma’s aplay, omxplayer en espeak. Aplay en omxplayer zijn standaard in Raspbian Buster opgenomen. Espeak moet speciaal worden geïnstalleerd. De class Sound werkt met de standaard uitvoerapparaten voor geluid op de Raspberry: de hoofdtelefoon-uitgang (‘local’ genoemd), de hdmi-uitgang en via bluetooth.

De class Sound kan een playlist afspelen of aparte play-opdrachten verwerken.

NB. De class Sound maakt bij uitzondering geen gebruik van de standaard routines setOn en setOff. Het zou niet duidelijk zijn welke manier van afspelen met deze routines wordt bedoeld.

#include <sound.h>

init( afspeelapparaat)
init( Sound::Bluetooth, device-adres)

Bepaal met welk afspeelapparaat een geluidbestand of tekst wordt afgespeeld. Dit kan zijn: Sound::Local, Sound::HDMI of Sound::Bluetooth. Wanneer Bluetooth als afspeelapparaat wordt gekozen, is het nodig om het device-adres van de speaker/koptelefoon op te geven. Deze vind je met het shell-commando bluetoothctl en dan scan on. Je gebruikt bluetoothctl tevens om de speaker/koptelefoon te pairen en te connecten (pair <device-adres>, trust < device -adres>, connect < device -adres>).

= addFile( geluidbestand)

Geef een geluidbestand door dat door aplay kan worden afgespeeld. Dit wordt als laatste in de playlist geplaatst. Geef het bestand als String of tussen “” op. De routine geeft het indexnummer in de playlist terug.

= addText( tekst)

Geef een tekst door in een taal die door espeak kan worden uitgesproken. Deze wordt als laatste in de playlist geplaatst. Geef de tekst als String of tussen “” op. De routine geeft het indexnummer in de playlist terug.

insertFile( index, geluidbestand)
insertText( index, tekst)

Gaat hetzelfde als add, maar plaatst het bestand of de tekst op de aangegeven index in de playlist.

remove( index)

Verwijdert het geluidbestand of de tekst op positie index uit de playlist.

clear()

Verwijdert alle geluidsbestanden en teksten uit de playlist.

playList()

Speelt de playlist af.

playFile( geluidbestand)

Speelt het geluid uit het geluidbestand af. Geef het bestand als String of tussen “” op.

playText( tekst)

Spreekt de opgegeven tekst uit. Geef de tekst als String of tussen “” op.

Switch

330 Ω

GND

Pin 11

330 Ω

3,3 V

Pin 11

#include <switch.h>
#include <led.h>

Switch swi;
Led led;

void setup()
{
  swi.setPin( 11, swi.toVcc);
  led.setPin( 12);
}

void loop()
{
  swi.read();
  if ( swi.pressed() )
    led.setOn();
  else
    led.setOff();
}

Een schakelaar sluit je bij de Raspberry aan tussen een pin en de VCC (bovenste schakeling hiernaast) en bij de Arduino tussen een pin en de GND (onderste schakeling hiernaast). Een Raspberry en Arduino verschillen namelijk in hoe de boards zijn gemaakt. Bij de Arduino zijn de pinnen met een weerstand aan de VCC verbonden (pull-up) en bij een Raspberry aan de GND (pull-down). Je mag de schakelaar nooit zonder weerstand aansluiten, want dan ontstaat er kortsluiting. De weerstand moet minimaal 330 Ω bedragen.

Let op! Omdat schakelaars bij het indrukken of loslaten meestal snel achter elkaar meerdere keren contact maken (dit heet jitter), is het niet gemakkelijk om je programma zo te maken dat er toch maar één keer wordt gereageerd.

#include <switch.h>

setPin( pin, connect)

Setup. Geef bij parameter pin het pin-nummer door waarop de schakelaar is aangesloten. Vul bij parameter connect in of de schakelaar aan de VCC is verbonden (Switch::toVcc) dan wel aan de GND (Switch::toGnd).

setNormalOpen( normalopen)

De meeste schakelaars zijn van het type ‘normal open’. Als je ze indrukt wordt de stroomkring gesloten. Sommige schakelaars werken net andersom (zoals die in een koelkast). De stroomkring blijft gesloten totdat je de schakelaar indrukt. Deze schakelaars zijn van het type ‘normal closed’. Vul true in voor normal-open en false voor normal-closed schakelaars.

triggerEvent( routine)

Geef hier de naam van een routine op, die zal worden aangeroepen als de schakelaar wordt ingedrukt of losgelaten. Declareer de routine als volgt: void routinenaam(). Let op: De schakelaar moet worden aangesloten op één van de speciale pinnen, die een IRQ (interrupt request) kan oproepen. Raadpleeg de beschrijving van de Raspberry of de Arduino.

read()

Hiermee wordt een stand van de schakelaar ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of er de stand opnieuw is ingelezen.

= pressed()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine true terug als de schakelaar is ingedrukt en anders false.

= released()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine false terug als de schakelaar is ingedrukt en anders true.

= changed()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine true terug als de stand van de schakelaar is gewijzigd en anders false.

Rotary

Pin 11

Pin 12

Gnd

3,3 V

Sig 1
Sig 2
Gnd
Vcc

Een rotary-sensor geeft pulsen op de signaal-lijnen wanneer de as draait. Over het algemeen zijn er twee signaal-lijnen, zodat de sensor kan bepalen of de as vooruit dan wel achteruit draait.

#include <rotary.h>

Rotary rot;

void setup()
{
  rot.setPin( 11, 12);
}

void loop()
{
  rot.read();
  if ( rot.dataReady() ) {
    Serial.print( “Rpm: ”);
    Serial.print( rot.rps());
  }
}

#include <rotary.h>

setPin( pin1, pin2)

Setup. Geef het pin-nummers door, waarop de schakelaar is aangesloten. Meestal worden de uitgangen van de rotary signalen genoemd. Je sluit dan signaal 1 op pin1 aan en signaal 2 op pin2.

setTicksPerRotation( ticks)

Setup. Geef hier het aantal pulsen op dat de rotary-sensor bij één volledige omwenteling op een pin afgeeft.

setTimeout( msec)

Geef hier op hoeveel millisecondes er op een puls zal worden gewacht voordat de rotary vindt dat er geen beweging meer is.

swapDirection()

Na aanroep van deze routine zal de rotary vooruit en achteruit met elkaar verwisselen.

read()

Hiermee worden de signalen van de rotary ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of de signalen van de rotary opnieuw zijn ingelezen.

= moving()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine true terug als de rotary draait en anders false.

= forward()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine true terug als de rotary vooruit draait en anders false.

= backward()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine true terug als de rotary achteruit draait en anders false.

= rps()
= rpm()

Nadat eerst read is aangeroepen, geven deze routines de rotatiesnelheid terug in de gewenste eenheid. De snelheid is een kommagetal. (Rps betekent ‘rotaties per seconde’ en rpm betekent ‘rotaties per minuut’.

Distance

Gnd

5 V

Pin 11

Pin 12

Dit apparaat meet afstanden door middel van ultrasone geluiden. Pulsen op de echo-pin zenden een geluid uit dat tegen een voorwerp weerkaats. Daarna wordt het weerkaatste geluid opgevangen via de trigger-pin. De tijd die het geluid nodig had is bepalend voor de afstand. Er bestaan diverse types die eruit zien als het voorbeeld hiernaast en op dezelfde manier werken. (Zie verder bij de class Average).

#include <hcsr04.h>
using namespace HCSR04;

Distance dist;

void setup()
{
  dist.setPin( 11, 12);
}

void loop()
{
  dist.read();
  if ( dist.dataReady() ) {
    Serial.print( “Afstand: ”);
    Serial.print( dist.cm());
    Serial.println( “ cm”);
  }
}

#include <hcsr04.h>
using namespace HCSR04;

setPin( trigger, echo)

Setup. Geef de pin-nummers door, zoals de afstandsensor is aangesloten.

read()

Hiermee wordt een afstand ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of de afstand opnieuw is ingelezen.

= cm()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de afstand in hele centimeters terug.

= inch()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de afstand in hele inches terug.

Wanneer de class Distance wordt geïmporteerd, komt tegelijk de kleine hulp-class Average mee. Bij beweeglijke oppervlakken kan de ultrasone sensor sterk wisselende meetwaardes geven. Gebruik de class Average om deze waardes te stabiliseren.

Average

#include <hcsr04.h>
using namespace HCSR04;

Distance dist;
Avarage avg;

void setup()
{
  dist.setPin( 11, 12);
}

void loop()
{
  dist.read();
  if ( dist.dataReady() ) {
    avg.add( dist.cm());
    Serial.print( “Afstand: ”);
    Serial.print( avg.avg());
    Serial.println( “ cm”);
  }
}

Samen met de class Distance krijg je ook de beschikking over de class Average. Gebruik deze class om de meetwaardes te stabiliseren. In de praktijk blijken afstandmetingen door diverse factoren te worden verstoord. De class  Average neemt het gemiddelde van de laatste twintig metingen. Alle waardes worden als kommagetal verwerkt.

add( value)

Voegt een waarde toe op basis van ‘first in, first out’. De waarde komt op de plaats van de eerst toegevoegde waarde uit een lijst van twintig.

clear()

Wist alle waardes uit de lijst.

= avg()

Geeft het gemiddelde van de laatste twintig metingen terug.

Motion

3,3-5 V

Gnd

Pin 11

Deze class ondersteunt PIR-sensoren, beter bekend als bewegingsensoren. In de hobbywereld worden vooral de types HCSR501 en de mini-uitvoering HCSR505 gebruikt. De HCSR505 kun je gebruiken alsof het een HCSR501 is. Houd er rekening mee dat PIR-sensoren traag op beweging reageren. Bovendien geeft een sensor pas na meerdere seconden aan dat de beweging is gestopt.

#include <hcsr501.h>
using namespace HCSR501;

Motion mot;

void callback()
{
  Serial.println( “Beweging”);
}

void setup()
{
  mot.setPin( 11);
  mot.triggerEvent( callback,
                mot.Detected);
}

void loop()
{
}

#include <hcsr501.h>
using namespace HCSR501;

setPin( pin)

Setup. Geef de pin-nummers door, zoals de bewegingsensor is aangesloten.

read()

Hiermee wordt de sensor uitgelezen of er beweging is geregistreerd.

= dataReady()

Geeft terug of de sensor opnieuw is uitgelezen.

= detected()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine terug of er beweging is geregistreerd.

Temperature

3,3-5 V

Pin W1

4,7 kΩ

Gnd

Gnd

3,3-5 V

Pin 11

NC

4,7 kΩ

Gnd

3,3-5 V

Pin 11

NC

4,7 kΩ

Dit apparaat meet de temperatuur. De class is geschikt voor de twee type sensoren: DS18 (zoals DS18S20 en DS18B20) en DHT (de DHT11 en DHT22). Met een DHT-sensor kan ook de luchtvochtigheid worden gemeten.

#include <dht.h>
using namespace DHT;

#include <ds18.h>
using namespace DS18;

#include <dht.h>
using namespace DHT;

Temperature tmp;

void setup()
{
  tmp.setSensor( DHT22, 11);
}

void loop()
{
  tmp.read();
  if ( tmp.dataReady() ) {
    Serial.print( “Temperatuur: ”);
    Serial.print( tmp.celcius());
    Serial.println( “ ºC”);
    Serial.print( “Vochtigheid: ”);
    Serial.print( tmp.humidity());
    Serial.println( “ %”);
  }
}

= getIdList()  *

Setup. Deze routine geeft een lijst met sensor-id’s terug. Er mogen meerdere DS18-sensoren zijn aangesloten op dezelfde pin.

* Alleen beschikbaar wanneer een DS18-sensor is aangesloten.

setSensor( id, pin = 10)

Bepaalt van welke sensor de waarde wordt gelezen. Vul voor id in: DHT11, DHT22 of een sensor-id uit de lijst van getIdList. Wanneer er één DS18-sensor is aangesloten, kan een lege waarde ( “” ) worden ingevuld. Op de raspberry is het niet nodig om een pinnummer door te geven voor een DS18-sensor. Automatisch wordt de standaardpin voor W1 (onewire) gebruikt.

read()

Hiermee wordt de temperatuur ingelezen.
Met een DHT-sensor wordt ook de luchtvochtigheid ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of er de temperatuur opnieuw is ingelezen.

= kelvin()
= celcius()
= fahrenheit()

Nadat eerst read is aangeroepen, geven deze routines de temperatuur terug in de gewenste eenheid. De temperatuur is een kommagetal. Arduino: Wanneer de sensor geen meetwaarde kon inlezen, geven de routines NAN terug.

= humidity()  *

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de relatieve luchtvochtigheid in procenten terug. De luchtvochtigheid is een kommagetal. Wanneer de sensor geen meetwaarde kon inlezen, geeft de routines NAN terug .

* Alleen beschikbaar wanneer een DHT-sensor is aangesloten.

ADConverter

Pin 11

5 V

Gnd

Pin 10

Pin 12

VIN+

Een ad-converter zet een analoge spanning om in een 8-bits binaire waarde. De output-waarde van de converter verloopt lineair met het voltage op de input-pin (VIN+). De output-waarde wordt door de class ADConverter ingelezen en omgezet in een meetwaarde volgens de instellingen van setInputRange en setOutputRange.

Pin 11

5 V

Gnd

Pin 10

Pin 12

VIN+

10 kΩ

#include <adc0831.h>
using namespace ADC0831;

setPin( cs, clk, output)

Setup. Geef met deze routine door, op welke pinnen de ad-converter is aangesloten.

setInputRange( min, max)

#include <adc0831.h>
using namespace ADC0831;

ADConverter adc;

void setup()
{
  adc.setPin( 10, 11, 12);
}

void loop()
{
  adc.read();
  if ( adc.dataReady() ) {
    Serial.print( “Waarde: ”);
    Serial.println( adc.value());
  }
}

Setup. Stel met deze routine de minimale en maximale output-waarde in, die de converter door kan geven. Standaard staat het bereik ingesteld op 0 tot 255, wat overeenkomt het volledige bereik.

Aangezien de chip volgens de datasheet minimaal  4,5 V vraagt, zou de schakeling hiernaast niet met de raspberry werken. In de praktijk blijkt echter dat de chip bij 3,3 V nog steeds zijn lineaire karakterestiek behoudt, maar met de helft van het bereik: 0 tot 127. Door setInputRange( 0, 127) te gebruiken werkt de schakelijk hiernaast toch ook met 3,3 V.

setOutputRange( min, max)

Setup. Stel met deze routine de minimale en maximale meetwaarde in, die overeenkomen met de maximale en minimale output-waarde van de converter. Standaard staat het bereik ingesteld op 0 tot 100, oftewel op procenten.

read()

Hiermee wordt de meetwaarde ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of de meetwaarde opnieuw is ingelezen.

= value()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routines de meetwaarde terug.

= rawValue()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de onverwerkte output-waarde terug.

Scale

Gnd

5 V

Pin 11

Pin 12

De class Scale gebruikt de Hx711 signaal-versterker en ad-converter om gewichtsensoren aan te sluiten. Meestal worden vier sensoren in een zogenaamde Wheatstone-schakeling geplaatst. Het gewicht wordt in kilogram teruggegeven.

#include <hx711.h>
using namespace HX711;

setPin( sck, dt)

Setup. Geef met deze routine door, op welke pinnen op het Hx711-boardje is aangesloten.

read()

Hiermee wordt het gewicht ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of er het gewicht opnieuw is ingelezen.

= kg()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine het gewicht in kilogram terug.

Gps

#include <gps.h>

Gps gps;

void setup()
{
  gps.setSentences( gps.GPRMC);
}

void loop()
{
  gps.read();
  if ( gps.dataReady() ) {
    Serial.print( “Lon: ”);
    Serial.println( gps.longitude());
    Serial.print( “Lat: ”);
    Serial.println( gps.latitude());
    Serial.print( “Koers: ”);
    Serial.println( gps.course());
    Serial.println( “”);
  }
}

Deze class werkt samen met iedere gps-module die NMEA-zinnen via UART verzendt. De gps-module wordt op de TX- en RX-pin van de arduino of de raspberry aangesloten.

#include <gps.h>

setPin( rx, tx)

Setup. Geef de pinnen door waarop de gps-module is aangesloten. Alleen nodig als de uart-hardware niet wordt gebruikt.

setBaud( baud)

Geef de baudrate door voor de communicatie met de gps-module. Deze staat standaard op 115200 ingesteld.

setSentences( sentences)

Geef door welke NMEA-zinnen moeten worden gebruikt om de gegevens uit te halen. Dit kunnen zijn: GPS::GPGGA, GPS::GPGLL, GPS::GPRMC. Deze drie zinnen kunnen via ‘or’ worden gecombineerd, bijvoorbeeld ‘GPS::GPGGA | GPS::GPRMC’.

read()

Hiermee worden de gegevens ingelezen.

= dataReady()

Geeft terug of er een nieuwe NMEA-zin is ingelezen.

= latitude()
= longitude()

Nadat eerst read is aangeroepen, geven deze routines de locatie gegevens als kommagetal in graden terug.

= altitude()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de hoogte in meters terug. De hoogte is een kommagetal.

= mps()
= kph()

Nadat eerst read is aangeroepen, geven deze routines de snelheid terug in de gewenste eenheid. De snelheid is een kommagetal.

= course()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de richting van de verplaatsing terug als azimut. De azimut is een kommagetal.

= timestamp()

. Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de timestamp van de meting terug. De timestamp is een tekst met het format “YYMMDDhhmmss”.

= messages()

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de voor de gegevens gebruikte NMEA-zinnen als tekst terug. De zinnen zijn met een new-line-teken gescheiden.

IButton

Pin 12

Pin 11

Gnd

Data

Leds

Gnd

Pin 13

3,3V – 5V

4,7 kΩ

I-buttons, ook wel smart-buttons genaamd, worden gebruikt voor toegangcontrole. Ieder
i-button heeft een uniek id. Over het algemeen hebben de button-readers een ledje in het midden, soms met meerdere kleuren. Het uitlezen van de i-button en de aansturing van de ledjes gaat via aparte pinnen. Gebruik de class Led om de ledjes aan te sturen.

#include <ibutton.h>

#include <ibutton.h>

IButton ib;

void setup()
{
  ib.setPin( 11);
}

void loop()
{
  ib.read();
  if ( ib.dataReady() ) {
    Serial.print( “Kaart-id: ”);
    Serial.println( ib.tag());
  }
}

setPin( pin)

Setup. Geef het pin-nummer door, waarop de i-button is aangesloten.

setTimeout( msec)

Setup. Geef het milliseconden op voordat de lezer een poging tot het lezen van een button afbreekt.

read()

Hiermee wordt de id van een i-button uitgelezen.

= dataReady()

Geeft terug of er een andere i-button werd gepresenteerd.

= tag( expireAfter = 0)

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de id van de i-button als tekst terug. Geef bij expireAfter door hoe lang (in milliseconden) na een read de id mag worden teruggeven. Wanneer de geldigheid is verstreken, geeft de routine de tekst ‘No button’ terug.

Rfid

3,3 V

Pin 11

Gnd

Pin MISO

Pin MOSI

Pin SCK

Pin CE/CS

Pin SDA

Pin SCL

3,3 V

Gnd

Pin 11

Pin 12

Rfid-tags worden onder andere gebruikt voor toegangscontrole. Ieder tag heeft een uniek id en veel tags kunnen informatie opslaan en terug geven. De Rfid-class ondersteund tags met een geheugen dat is ingedeeld in 64 blokken van 16 byte (totaal 1 kb). Dit is de standaard Mifare-indeling.

#include <pn532.h>
using namespace PN532;

Rfid rfid;

void setup()
{
  rfid.setPin( 12, 11);
  rfid.init();
  rfid.setTimeout( 500);
}

void loop()
{
  rfid.read();
  if ( rfid.dataReady() ) {
    Serial.print( “Kaart-id: ”);
    Serial.println( rfid.tag());

rfid.done();
  }
}

#include <pn532.h>
using namespace PN532; 

#include <mfrc522>
using namespace MFRC522;

setPin( reset, irq = 0)

Setup. Geef het pin-nummer op waarmee de rfid-lezer kan worden gereset.

= init()

Setup. Deze routine moet direct na setPin worden aangeroepen om de rfid-scanner te activeren. De routine geeft terug of het activeren is gelukt.

setTimeout( msec)

Setup. Geef het milliseconden op voordat de rfid-lezer een poging tot het lezen van een kaart afbreekt.

reset()

Hiermee wordt de rfid-lezer gereset.

read()

Hiermee wordt de id van een tag uitgelezen.

done()

Deze routine moet na een succesvolle read worden aangeroepen (dus als dataReady waar is). Tussen een succesvolle read en het aanroepen van done kan eventueel het kaartgeheugen worden uitgelezen (readValue) of beschreven (writeValue).

= dataReady()

Geeft terug of er een andere tag werd gepresenteerd.

= tag( expireAfter = 0)

Nadat eerst read is aangeroepen, geeft deze routine de id van de rfid-tag als  String terug. Geef bij expireAfter op, hoe lang (in milliseconden) na een read de tag mag worden teruggeven. Wanneer de geldigheid is verstreken, geeft de routine de tekst “No button” terug.

setAuthentication( key)

Informatie op een rfid-kaart is meestal beveiligd met een authenticatie-sleutel. Geef hier de sleutel op waarmee data van en naar de rfid-kaart mag worden gestuurd. De sleutel bestaat uit een array van zes bytes. Wanneer geen sleutel wordt ingesteld, gebruikt de class Rfid de standaard-sleutel [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] waarmee rfid-kaarten worden geleverd.

readValue( index, value)

Leest een tekst van 16 tekens uit het geheugen van de rfid-kaart. De tekst wordt als String terug gegeven in value. Geeft met index op van welke positie de tekst moet worden gelezen. Bij een Mifare 1kB kaart loopt de index van 0 tot en met 63, maar niet alle posities zijn toegankelijk. Iedere vierde positie (index 3, 7, 11, enz.) is ontoeganlijk voor lezen. Wanneer de positie is beveiligd met een sleutel, moet eerst de routine setAuthentication worden aangeroepen.

writeValue( index, value)

Schrijft een tekst van 16 tekens in het geheugen van de rfid-kaart. De te schrijven tekst wordt als String opgegeven in value. Geeft met index op naar welke positie de tekst moet worden geschreven. Bij een Mifare 1kB kaart loopt de index van 0 tot en met 63, maar niet alle posities zijn toegankelijk. Iedere vierde positie (index 3, 7, 11, enz.) is ontoeganlijk voor schrijven. Wanneer de positie is beveiligd met een sleutel, moet eerst de routine setAuthentication worden aangeroepen.

Json

#include <json.h>

Json temp;
Json json;

void setup()
{
  clck.init();
  alrm = clck;
  alrm.addMinutes( 1);
  clck.addSeconds( 1);
}

void loop()
{
}

Veel applicaties gebruiken json als data-format. Met json is het mogelijk om de data in een vrije structuur te bewaren of te verzenden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tabelstructuur of de boomstructuur. In json kun je diverse datastructuren mixen. Het json-format wordt in deze beschrijving als bekend verondersteld. De class Json voert geen controle uit of de data in een correct format wordt aangeleverd. Zorg ervoor om de data in de juiste volgorde toe te voegen, zodat een correcte json-structuur wordt opgebouwd.

#include <Json.h>

Json add( value, decimals = 2)

Voegt data aan de json-structuur toe. Bij een lege json-structuur zal deze vervolgens alleen de waarde bevatten. Anders wordt de waarde door een komma gescheiden achter de json-structuur toegevoegd. Tekst wordt automatisch tussen aanhalingstekens geplaatst. Bij een getal-waarde kan het aantal decimalen achter de komma (standaard 2) worden opgegeven.

Json add( key, value, decimals = 2)

Voegt data met de bijbehorende sleutel aan de json-structuur toe in het format <key>:<value>. Bij een lege json-structuur zal deze vervolgens alleen de geformatteerde waarde bevatten. Anders wordt de geformatteerde waarde door een komma gescheiden achter de json-structuur toegevoegd. Tekst wordt automatisch tussen aanhalingstekens geplaatst. Bij een getal-waarde kan het aantal decimalen achter de komma (standaard 2) worden opgegeven.

Json object( keep = false)

Maakt van de json-structuur een object door deze tussen accolades te plaatsen. Meestal gaat het om een tijdelijke structuur die aan een uiteindelijke structuur moet worden toegevoegd. Vandaar dat standaard na het teruggeven van het object de json-structuur wordt gewist om met een nieuwe tijdelijke structuur aan de slag te gaan. Geef true door bij paramater keep als dit niet gewenst is.

Json array( keep = false)

Maakt van de json-structuur een array door deze tussen blokhaken te plaatsen. Meestal gaat het om een tijdelijke structuur die aan een uiteindelijke structuur moet worden toegevoegd. Vandaar dat standaard na het teruggeven van de array de json-structuur wordt gewist om met een nieuwe tijdelijke structuur aan de slag te gaan. Geef true door bij paramater keep als dit niet gewenst is.

String toString()

Geeft de json-structuur als String terug.

void clear()

Wist de json-structuur.

int count( key)

Geeft terug hoevaak de sleutel key in de json-structuur voorkomt.  Vervolgens kan met de get-routine de waardes bij de betreffende sleutel worden opgevraagd.

void get( value, key, occurence = 1)

Vraag data uit de json-structuur op aan de hand van een sleutel. Bepaal met de routine count hoevaak de sleutel aan de structuur is toegevoegd. Bij parameter occurence wordt doorgegeven welke uit deze groep wordt gewenst. De data wordt teruggeven in parameter value.

=

Bewerking die de ene json-structuur gelijk maakt aan de andere.

SqlClient  *

#include <sqlclient.h>

SqlClient sql;

void setup()
{
  // maak contact met de database
  if ( !sql.connect( “1.0.0.127”, db-naam”,
                     “gebruiker”, “wachtwoord”) ) {
    Serial.println( “Geen contact met de server”);

// sluit het programma met foutcode 1
    exit( 1);
  }

// voer een query uit
  if ( !sql.query( “SELECT * FROM tabel-naam;”) ) {
    Serial.println( “Fout in de query”);

// sluit het programma met foutcode 2
    exit( 2);
  }

// haal de eerste rij
  StringList rij = sql.nextRow();

// toon alle rijen
  while ( rij.size() ) {

// toon alle velden van de rij
    for ( int i = 0; i < rij.size(); i++ )
      Serial.print( rij[i] + “ ”);
    Serial.println( “”);

// haal de volgende rij
    rij = sql.nextRow();
  }

// sluit het programma zonder foutcode
  exit(0);
}

void loop()
{
  /*
  ‘loop’ is een verplichte routine, maar maakt
  geen deel uit van dit programma.
  */
}

* Alleen beschikbaar voor de Raspberry

De class SqlClient maakt contact met een mysql-server en voert sql-queries uit. De queries worden als tekst opgegeven en moeten volgen de regels van de mysql-server. Het resultaat van een query wordt per rij uitgelezen.

#include <sqlclient.h>

= connect( host, database,
                     user, password)

Setup. Deze routine maakt contact met de database. Alle parameters worden als String of tussen “” doorgegeven  De host kan lokaal zijn (“localhost” of “1.0.0.127”) of in een netwerk zitten met een ip-adres. Een database moet toegankelijk zijn met de gebruikersnaam en het wachtwoord. De routine connect geeft terug of de database kon worden geopend.

close()

Hiermee wordt de toegang tot de database gesloten.

= query( sql-query)

Met de routine query kan iedere geldige sql-query worden uitgevoerd. De routine geeft terug of de query correct is uitgevoerd. Veel sql-query’s zien er als volgt uit:

SELECT <kolom>, <kolom> FROM <tabel> WHERE <kolom> = “<waarde>” AND <kolom> = <waarde> ORDER BY <kolom>;

Geeft de sql-query als String of tussen “” door.

= columnHeaders()

De routine headers geeft een lijst (StringList) met kolom-headers terug. De headers staan gerangschikt in de volgorde zoals in de sql-query genoemd.

= nextRow()

Meestal heeft een sql-query meerdere datarijen als resultaat. De routine nextRow geeft bij iedere nieuwe aanroep de volgende datarij in een lijst (StringList) terug. De lijst bevat de kolomwaardes, gerangschikt in de volgorde zoals in de sql-query genoemd. Wanneer er alle datarijen zijn uitgelezen, geeft de routine een lege lijst terug (StringList::size() == 0).

= filloutQuery( query, value_list)
= filloutQuery( query, value1, value2, …)

Gebruik deze routine om waardes bij een query in te vullen. Bijvoorbeeld zal de aanroep filloutQuery( “SELECT * FROM test WHERE val = @@1;”, “35”) resulteren in de query  SELECT * FROM test WHERE val = 35;. Het token @@1 wordt vervangen door value1 achter de query – in het voorbeeld 35. Overigens hoeven de tokens niet te worden genummerd en wordt het teken acher @@ als id opgevat. De verschillende tokens in de query worden van links naar rechts vervangen door de opeenvolgende waardes achter de query. In het volgende voorbeeld wordt een token twee maal gebruikt, waaruit de manier van invullen blijkt:

filloutQuery( “SELECT * FROM @@4 WHERE @@B = ‘@@4’;”, “test”, “info”);
resulteert in:             SELECT * FROM test WHERE info = ‘test’;

Let er op dat het aantal verschillende tokens in een query overeenkomt met het aantal waardes achter de query. Wanneer er meer verschillende tokens worden gebruikt dan er waardes in de lijst voorkomen, zal dit tot een programmafout leiden. Ook moet ieder token een vast format hebben, met twee @-tekens gevolgd door één ander teken (letter of cijfer);

De routine filloutQuery geeft de ingevulde query terug.

= error()

Vraag met deze routine de laatste foutmelding van de database op. De melding wordt als tekst teruggeven.

Camera  *

#include <camera.h>
using namespace UsbCamera;

Camera cam;
Mat    img;

void setup()
{
  cam.init( 800, 600);
  cam.start();
}

void loop()
{
  cam.read();
  img = cam.image();
  imshow( “titel”, img);
  waitKey( 40);
}

* Alleen beschikbaar voor de Raspberry

De class Camera is gebaseerd op OpenCV en alle door OpenCV ondersteunde camera’s kunnen worden gebruikt. De class neemt snapshots, maar kan geen beelden streamen. Wel biedt de class enkele manieren om een beeld te analyseren. Wanneer daar gebruik van wordt gemaakt, moet vooraf de routine setAnalyse worden aangeroepen.

#include <usbcamera.h>
using namespace UsbCamera;

init( width, height)

Setup. Stel de video capture in op de gewenste afmetingen van het beeld. Het werkelijke beeldformaat hoeft niet precies met de opgegeven waardes overeen te komen. Dit hangt af van de mogelijkheden van de camera. Wanneer een camera het opgegeven formaat niet ondersteunt, zal een snapshot in het meest gelijkende formaat worden weergeven.

setAnalyse( threshold, blocksize)

Setup. Voor de beeldanalyse wordt een beeld in blokjes met een hoogte en breedte van blocksize verdeeld. Van de blokjes wordt een gemiddelde kleur vastgesteld. Per kleurelement (rood, groen en blauw) wordt de actuele intensiteit vergeleken met de eerdere intensiteit of met een referentie intensiteit. Als het verschil voor ieder kleurelement boven de threshold waarde uitkomt, is er sprake van kleurwijziging. De diverse manieren van analyseren gebruiken de kleurwijziging verschillend.

= start()

Hiermee wordt de camera op capture mode ingesteld. De routine geeft true terug als het is gelukt en anders false.

read()

Hiermee wordt met de camera een snapshot genomen. Vooraf moet de routine start zijn aangeroepen. Totdat de routine stop wordt aangeroepen, kunnen er met read meerdere snapshots achter elkaar worden genomen.

stop()

Hiermee de capture mode van de camera uitgeschakeld.

setReferenceColor( color)

Stel met deze routine de referentiekleur in, welke bij de kleuranalyse ALT_REFERENCE moet worden gebruikt. (Zie de routine percentageChanged).

= percentageChanged( alterationtype)

Wanneer bij alterationtype de waarde ALT_INTENSITY of ALT_COLOR wordt opgegeven,  bepaalt percentageChanged welk percentage van een volledig beeld is gewijzigd ten opzichte van het voorafgaande beeld. Bij ALT_INTENSITY wordt de totale intensiteit van de kleurelementen (rood, groen en blauw) beoordeeld. Bij ALT_COLOR wordt de verhouding tussen de intensiteit van de kleurelementen beoordeeld. Wanneer bij alterationtype de waarde ALT_REFERENCE wordt opgegeven, bepaalt percentageChanged welk percentage van het beeld afwijkt van de referentiekleur. De referentiekleur wordt ingesteld met setReferenceColor.

Om precentageChanged te kunnen gebruiken, moet voorafgaand de routine setAnalyse zijn aangeroepen (bijvoorbeeld in de setup).

= image()

Geeft een snapshot terug. De snapshot heeft het standaard Mat format van OpenCV. Je kunt de snapshot gebruiken als parameter in de OpenCV-routine imshow om het beeld op het scherm te tonen. (Bedenk dat OpenCV een beeld pas werkelijk toont als imshow wordt gevolgd door een aanroep naar waitKey – zie de OpenCV documentatie op internet.)

= width()

Geeft de werkelijke breedte van de snapshots terug.

= height()

Geeft de werkelijke hoogte van de snapshots terug.

Nextion

#include <camera.h>
using namespace UsbCamera;

Camera cam;
Mat    img;

void setup()
{
  cam.init( 800, 600);
  cam.start();
}

void loop()
{
  cam.read();
  img = cam.image();
  imshow( “titel”, img);
  waitKey( 40);
}

De class Nextion maakt gebruik van seriële communicatie tussen de nextion en de arduino of de raspberry. Gebruik de Nextion-editor om pagina’s op de nextion en de interactie met de gebruiker te ontwerpen. De nextion en de arduino of de raspberry communiceren als volgt:

Nextion		>>	Arduino/Raspberry

print “<tekst>~”		String = Nextion::receive();

print <veld>.txt
print “~”			String = Nextion::receive();

print “#”
print <getal>		String = Nextion::receive();

print “#”
print <veld>.val		String = Nextion::receive();

Arduino/Raspberry			>>	Nextion

Nextion::sendPage ( “<pagina>”);		pagina

Nextion::sendText( “<veld>”, String)		tekst-veld

Nextion::sendNumber( “<veld>”, long)	getal-veld

Vergeet bij het verzenden van de nextion naar de arduino of de raspberry niet het #-teken voorafgaand aan een getalwaarde of het ~-teken volgend op een tekstwaarde te verzenden. Deze tekens zijn alleen voor de communicatie van belang en worden door de instructie receive verder genegeerd. Verder blijft alle verzonden data in de communicatie-buffer totdat deze met de instructie receive wordt uitgelezen. Het ontvangen van data van de nextion is dus niet tijd-kritisch. Andersom worden de instructies sendPage, sendText en sendNumber meteen op de nextion uitgevoerd.

#include <nextion.h>

init( serial)

Setup. Stel met deze routine in via welke interface het display is verbonden. Op de raspberry is dit meestal Serial1 (pin 14 en 15), op de arduino uno meestal Serial (pin 0 en 1), maar op de arduino mega heb je de keus tussen Serial (pin 0 en 1), Serial1 (pin18 en 19), Serial2 (pin 16 en 17) en Serial3 (pin 14 en 15). Let erop dat de Tx van de nextion wordt aangesloten op de Rx van het board en de Rx van de nextion op de Tx van het board.

= receive()

Ontvangt de data die door de nextion wordt verzonden. De data wordt per waarde ontvangen. Wanneer de nextion drie waardes print, zijn er ook drie receive-instructies nodig om de drie waardes te ontvangen. Hoewel de nextion data als tekst en als getal kan verzenden, worden beide door de routine receive als String teruggegeven.

sendPage( page)

Met deze routine wordt op de nextion de opgegeven pagina getoond. De pagina mag als naam en als nummer tussen aanhalingstekens worden opgegeven.

sendText( field, text)

Stelt de tekst van één van de elementen (field) op een nextion-pagina in.

sendNumber( field, text)

Stelt het getal van één van de elementen (field) op een nextion-pagina in.

Scherm module  *

#include <Arduino.h>

void* antw; // tLabel widget
void* afb;  // tImage widget

void muisklik()
{
  drag( mouseWidget( “AFB”));
}

void muislos()
{
  drop();

if ( mouseWidget( “JA”) )
    setText( antw, “Ja gekozen”);
  if ( mouseWidget( “NEE”) )
    setText( antw, “Nee gekozen”);
  place( afb, 110, 10);

}

void setup()
{
  callOnMouseLClick( muisklik);
  callOnMouseLRelease( muislos);

afb = create( tImage, “AFB”);
  setSize( afb, 90, 20);
  place( afb, 110, 10);

antw = create( tLabel, “ANTW”);
  setSize( antw, 290, 20);
  place( antw, 10, 40);
  setText( antw, “<Antwoord>”);

void *w;

addStickyArea( 10, 10, 90, 20);
  w = create( tImage, “JA”);
  setSize( w, 90, 20);
  place( w, 10, 10);

addStickyArea( 10, 210, 90, 20);
  w = create( tImage, “NEE”);
  setSize( w, 90, 20);
  place( w, 210, 10);

}

void loop()
{
}

* Alleen beschikbaar voor de Raspberry

De scherm-module is geen class die moet worden geïnclude, maar komt beschikbaar wanneer bij het compileren de optie -D GDK wordt meegegeven en vervolgens het programma wordt gebouwd met de optie `pkg-config --cflags --libs gdk-widgets`. De scherm-module zit dan in het window-event-systeem geïntegreerd. De standaard loop-functie wordt herhaald aangeroepen in zogenaamde idle time – de tijd dat het window-event-systeem niets staat te doen. Let op: hoe meer code er in de loop-functie staat, des te langer het duurt voordat het systeem op events zoals muisklikken en toetsindrukken reageert.

In plaats van de loop-functie zwaar te belasten, maakt het window-event-systeem het mogelijk om routines aan events te koppelen. Daarvoor gebruik je de functies callOnMouseLClick, callOnMouseRClick, callOnMouseLRelease en callOnMouseRRelease. De routines die je hier als parameter doorgeeft, worden bij de betreffende events aangeroepen.

In de event-routines vraag je met de functie mouseWidget op welk widget er tijdens de event onder de muisaanwijzer zit. Widgets zijn items op het scherm, zoals plaatjes, buttons en tekstvelden. Aan ieder widget dat je op het scherm plaatst geef je een naam mee en in de event-routine check je of het widget met gewenste naam onder de muisaanwijzer zit.

DeviceLib biedt twee handige oplossingen om met widgets te werken. Dat zijn de drag-and-drop en het samenbinden van widgets in tabellen.

Tijdens drag-and-drop sleep je een widget naar een andere plaats op het scherm. Met de drag-functie geef je door welk widget moet worden gesleept en met de drop-functie stop je het slepen. Met de functie setDragField kun je het gebied op het scherm afbakenen, waar een widget mag worden gesleept. Het is ook mogelijk om sticky areas op te geven – dat zijn gebieden waar een widget mag worden gedropt.

Het samenbinden van widgets in tabellen is bedoeld om formulieren te bedienen. Over het algemeen wordt de inhoud van een tabel gevuld met informatie uit een database. Een tabel-rij komt dan overeen met een record in de database. De uitwisseling tussen scherm en database vindt plaast via de class StringList:

SqlClient::nextRow	>>	StringList	>>	setRowValues
	getRowValues		>>	StringLIst	>>	SqlClient::filloutQuery

Programmascherm

setTitle( title)

Setup. De titel van een programma vind je boven in het scherm terug.

setSize( width, height)

Setup. Stel de hoogte en breedte van het programmascherm in.

Widgets (schermelementen)

= create( type, name, parameter = “”)

Setup. Maakt een widget van een bepaald type aan. Geef ieder widget een unieke naam in name mee. Andere routines maken gebruik van de naam om het widget te herkennen. De volgende type widgets worden ondersteund: tImage (plaatje), tLabel (tekst), tEdit (invulveld), tButton (knop) en tCheck (vinkje). De widgets hebben extra informatie in de parameter nodig:

Type widget			Parameter

tImage				Pad naar het bestand met het plaatje.
	tLabel				De tekst van het label, die op het scherm wordt getoond.
	tEdit				De tekst die als eerste in het invulveld wordt getoond.
	tButton				De tekst die op de knop wordt getoond.
	tCheck				De tekst die naast het vinkje wordt getoond.

De routine create geeft het widget terug.

appendDefaultStyle ( type, css_style)

Setup. Per widget-type kun je de standaardopmaak wijzigen. Geef het type door en welke stijl je wilt toepassen. De stijl volgt de regels van CSS, bijvoorbeeld “font-size: 10px”.

setSize( widget, width, height)

Setup. Geef het widget een bepaalde breedte en hoogte op het scherm.

place ( widget, x, y)

Zet het widget op een bepaalde plaats op het scherm.

= name( widget)

Geeft de naam van een widget terug die verschillende routines nodig hebben om een widget aan te herkennen.

destroy( widget)

Verwijdert een widget dat met create werd aangemaakt.

show( widget, show = true)

Toont een widget op het scherm als bij parameter show de waarde true wordt doorgegeven – anders wordt hide aangeroepen.

hide( widget)

Maakt een widget onzichtbaar.

setText( widget, type, text)

Wijzigt de tekst van een widget. Geef ook het type van het widget door (tLabel of tEdit).

= text( widget, type)

Geeft de tekst van een widget terug. Geef ook het type van het widget door (tLabel of tEdit).

setCheck( widget, checked)

Plaatst of wist het vinkje van het widget. Het widget moet van het type tCheck zijn. Vul bij checked de waarde true (aangevinkt) dan wel false (vinkje gewist) in.

= isChecked( widget, type)

Geeft terug of het vinkje van het widget is geplaatst (true) dan wel gewist (false). Het widget moet van het type tCheck zijn.

Drag-and-drop

drag( widget)

Zorgt ervoor dat het widget met de muisaanwijzer mee wordt gesleept.

drop()

Stopt het slepen van een widget. Het widget blijft staan waar het naartoe is gesleept.

setDragField( xLeft, yTop, xRight, yBottom)

Deze routine bakent het gebied op het scherm af, waarbinnen een widget heen en weer kan worden gesleept.

Sticky areas

= addStickyArea( x, y, width, height)

Zorgt ervoor dat een widget dat wordt gesleept, blijft plakken op bepaalde schermposities. Geeft de index van het gebied terug.

removeStickyArea( ix)

Heft een sticky area op, zodat een widget dat wordt gesleept, er niet meer blijft plakken.

clearStickyAreas()

Heft alle sticky areas op.

Tabellen

= addRow( widget_list)

Voegt een lijst met widgets samen tot een rij in de tabel. De routine geeft de index van de rij terug.

setRowValues( row, value_list, type)

Vult de velden van een rij met de waardes uit de value_list. Geeft in row de index van de rij op. Alle velden moeten van hetzelfde type zijn (tLabel of tEdit).

getRowValues( row, value_list, type)

Vraagt de waardes van de velden in een rij op en plaatst deze in value_list. Geef met row de index van de rij op. Alle velden moeten van hetzelfde type zijn (tLabel of tEdit).

De muis

= mouseX()

Geeft de x-positie van de muis terug, waar er voor het laatst werd geklikt of voor het laatst werd losgelaten.

= mouseY()

Geeft de y-positie van de muis terug, waar er voor het laatst werd geklikt of voor het laatst werd losgelaten.

mouse( x, y)

Geeft in x en y de positie van de muis terug, waar er voor het laatst werd geklikt of voor het laatst werd losgelaten.

= mouseWidget( name = “”)

Geeft het widget terug waarop voor het laatst werd geklikt of dat werd losgelaten . Geeft null terug als er niet op een widget werd geklikt. Geef bij name de naam van een widget door om te weten of er op het betreffende widget werd geklikt.

= callOnMouseLClick( callback)
= callOnMouseRClick( callback)

Zorgt ervoor dat de routine callback wordt opgeroepen als er respectievelijk op de linker dan wel rechter muisknop wordt geklikt.

= callOnMouseLRelease( callback)
= callOnMouseRRelease( callback)

Zorgt ervoor dat de routine callback wordt opgeroepen als respectievelijk de linker dan wel rechter muisknop wordt losgelaten.

Referentiegids, deel 2

Basis classes

Device

Device();
void startTimerEvent( uint32_t msec, void (*event)());
void stopTimerEvent();
uint32_t millisTimer();

Actuator

Actuator();
bool isOn();
virtual void setOff();
virtual void setOn();

Sensor

Sensor();
bool dataReady();
virtual void read();

Devices

Beeper

Beeper();
uint8_t addTone( uint16_t herz, uint16_t msec);
void beep();
void clear();
void insertTone( uint8_t pos, uint16_t herz, uint16_t msec);
void play();
void remove( uint8_t pos, uint8_t count = 1);
void setBeeper( uint16_t herz, uint16_t msec);
void setPin( uint8_t pin);
void setOff();
void setOn();

Buzzer

Buzzer();
void setOn();
void setOff();
void setPin( uint8_t pin);

Camera

Camera();
struct PNT { uint16_t x; uint16_t y; };
struct CLR { uint8_t  b; uint8_t  g; uint8_t  r; };
struct SIZ { uint16_t w; uint16_t h; };
uint8_t height();
Mat image();
void init( uint16_t width, uint16_t height);
uint8_t percentageChanged( uint8_t alterationtype);
void read();
void setAnalyze( uint8_t threshold, SIZ blocksize = {0,0} );
void setReferenceColor( CLR color, bool background);
uint32_t spotCount( uint8_t minimalsize = 30);
bool start();
void stop();
uint16_t width();

DcMotor

DcMotor();
void setPin( uint8_t pin, bool pwm = true);
void setSpeed( uint8_t speed);

Distance

Distance();
uint16_t cm();
uint16_t inch();
void read();
void setPin( uint8_t trigger, uint8_t echo);

Led

Led();
void setBlink( uint32_t on = NOBLINK, uint32_t off = NOBLINK );
void setBrightness( uint8_t on = BRIGHT, uint8_t off = 0);
void setInversion( bool invert = true);
void setOn();
void setOff();
void setPin( uint8_t pin, bool pwm = false);

Motion

Motion();
bool detected();
void read();
void setOn();
void setOff();
void setPin( uint8_t pin);

Nextion

void init( SerialRPi& serial);
void init( HardwareSerial& serial);
String receive();
void sendPage( String page);
void sendNumber( String field, long data);
void sendText( String field, String data);

Rfid

Rfid();
void done();
bool init();
void read();
bool readValue( uint8_t index, String& value);
void reset();
void setAuthentication( const RFIDKEY key);
void setPin( uint8_t pinIrq, uint8_t pinRst = 0);
void setTimeout( uint32_t msec);
String tag( uint32_t expireAfter = 0);
bool writeValue( uint8_t index, String value);

RgbLed

RgbLed();
enum tColor { Red, Green, Blue, Magenta, Yellow, Cyan, White };
Led* blueLed();
Led* greenLed();
Led* redLed();
void setColor( tColor color);
void setColor( uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue);
void setInversion( bool invert = false);
void setPin( uint8_t pinRed, uint8_t pinGreen,
             uint8_t pinBlue, bool pwm = true);
void setOff();
void setOn();

Rotary

Rotary();
bool backward();
bool forward();
bool moving();
void read();
float rpm();
float rps();
void setPin( uint8_t pin1, uint8_t pin2);
void setTicksPerRotation( uint16_t ticks);
void setTimeout( uint32_t msec);
void swapDirection();

Sound

Sound();
enum tStreamer { Local, HDMI, Bluetooth };
uint8_t addFile( String path);
uint8_t addText( String text);
void clear();
void init( Streamer streamer, String device = "");
void insertFile( uint8_t pos, String path);
void insertText( uint8_t pos, String text);
void playFile( String path);
void playList();
void playText( String text);
void remove( uint8_t pos, uint8_t count = 1);

SqlClient

SqlClient();
void close();
StringList columnHeaders();
bool connect( const String host, const String database,
              const String user, const String password);
String error();
static String filloutQuery( const String querystr,
                            StringList values);
static String filloutQuery( const String querystr, ...);
StringList nextRow();
bool query( const String querystr);

Switch

Switch();
bool changed();
bool pressed();
void read();
bool released();
void setNormalOpen( bool normalopen);
void setPin( uint8_t pin, Connect connect);
void triggerEvent( void (*callback)());

Temperature

Temperature();
static StringList getIdList( uint8_t pin = 10);
void setSensor( String id, uint8_t pin = 10);
float kelvin();
float celcius();
float fahrenheit();
float humidity();
void read();

Extra

Average

Average();
void  add( float value);
float avg();
void  clear();

Json

Json();
Json( const Json& json);
Json add( const Json value);
Json add( const String value);
Json add( const char* value);
Json add( const double value, int decimals = 2);
Json add( const bool value);
Json add( const String key, const Json value);
Json add( const String key, const String value);
Json add( const String key, const char* value);
Json add( const String key, const double value, int decimals = 2);
Json add( const String key, const bool value);
Json array( bool keep = false);
void clear();
int count( const String& key);
void get( String& value, const String key,
          const uint8_t occurence = 1);
void get( double& value, const String key,
          const uint8_t occurence = 1);
void get( bool& value, const String key,
          const uint8_t occurence = 1);
Json object( bool keep = false);
Json operator= ( const Json json);
String toString();

LinkedList

LinkedList();
virtual bool add(T);
virtual T at( int index);
virtual void clear();
virtual int count()
virtual bool insert( int index, T);
virtual T operator[]( int index);
virtual void removeAll();
virtual T removeAt( int index);
virtual bool replace( int index, T);
virtual int size();

Scherm-module

Programmascherm

void setSize( uint16_t width, uint16_t height);
void setTitle( String title);

Widgets (schermelementen)

#define tLabel	1
#define tImage	2
#define tButton	3
#define tCheck	4
#define tRadio	5
#define tEdit	6
void appendDefaultStyle( uint8_t type, String style);
void* create( uint8_t type, String name);
void* create( uint8_t type, String name, String param);
void destroy( void* widget);
void hide( void* widget);
bool isChecked( void* widget);
String name( void* widget);
void place( void* widget, uint16_t x, uint16_t y);
void setCheck( void* widget, bool check);
void setSize( void* widget, uint16_t width, uint16_t height);
void setText( void* widget, uint8_t type, String text);
void show( void* widget);
void show( void* widget, bool show);
String text( void* widget, uint8_t type);

Drag-and-drop

void drag( void* widget);
void drop();
void setDragField( uint16_t left, uint16_t top,
                   uint16_t right, uint16_t bottom);

Sticky areas

uint8_t addStickyArea( uint16_t left, uint16_t top,
                       uint16_t width, uint16_t height);
void clearStickyArea();
void removeStickyArea( uint16_t ix);

Tabellen

void addRow( WidgetList* widgets);
void getRowValues( uint8_t row, StringList& values,
                   uint8_t type = tEdit);
void setRowValues( uint8_t row, StringList& values,
                   uint8_t type = tEdit);

De muis

void mouse( uint16_t &x, uint16_t &y);
void *mouseWidget( String name = "");
uint16_t mouseX();
uint16_t mouseY();
void callOnMouseLClick( CALLBACK routine);
void callOnMouseRClick( CALLBACK routine);
void callOnMouseLRelease( CALLBACK routine);
void callOnMouseRRelease( CALLBACK routine);

Devices aansluiten

Belangrijk om te weten

Veilig werken

- Raak de metalen aansluitpinnen van de ic’s en boards nooit aan. De statisch elektriciteit op je lichaam kan ze stuk maken. Tip: Wrijf voor dat je begint met beide handen over een groot ongeverfd metalen voorwerp. Draag kleding van katoen.

- De dampen die bij het solderen vrijkomen, zijn schadelijk voor je gezondheid. Tip: Met een klein ventilatortje kun je ervoor zorgen dat ze bij je vandaan worden geblazen. Zorg voor voldoende ventilatie.

- Tot de 40 volt is het werken met elektriciteit veilig. Daarboven kan het dodelijk zijn (het stopcontact heeft 230 volt!). Over het algemeen werken de devices met voltages van 3, 5, 12 of 24 volt en is er niets aan de hand.

- Op een raspberry of arduino en op de boards van de devices staat aangegeven welke aansluitpin de plus (Vcc/Vdd/3V/5V) is en welke de ground (Gnd/0V).

  - Plus- en ground-pinnen mag je nooit op elkaar aansluiten. Dan krijg je kortsluiting.

  - GPIO-pinnen gaan stuk als je ze rechtstreeks op een plus- of ground-pin aansluit .

  - Als je een 3V-pin van een device op een 5V-pin van de arduino of raspberry aansluit, gaat het device stuk.

  - Als je een 5V-pin van een device op een 3V-pin van de arduino of raspberry aansluit, werkt het device niet goed.

Rekenen met elektriciteit

- De pinnen van een raspberry kunnen per stuk maximaal 16 mA (milli-ampère) aan.
De banks (met meerdere pinnen) van een raspberry kunnen maximaal 50 mA aan.
De 5 V pinnen van een raspberry kunnen samen zoveel aan als de adapter aankan. (Bedenk dat de raspberry zelf al 1.5 A neemt.)
De 3.3 V pinnen van een raspberry kunnen samen maximaal 400 mA aan. (Bedenk dat deze 400 mA met de GPIO-pinnen moet worden gedeeld).
De pinnen van een arduino kunnen per stuk maximaal 40 mA aan.
De pinnen van een arduino kunnen samen maximaal 200 mA aan.
De 5 V en 3.3 V output-pinnen van een arduino kunnen samen maximaal 500 mA aan.

- De GPIO-pinnen van een raspberry werken op 3.3 V (volt).
De GPIO-pinnen van een arduino werken op 5.0 V  .

- Je kunt de hoeveelheid milli-ampère van een schakeling verkleinen, door de weerstand (ohm’s) te vergroten. Dit is een eenvoudige rekensom:  ohm = volt ÷ ampère, of beter gezegd:
weerstand = spanning ÷ stroomsterkte, of met natuurkundige letters: R = U ÷ I.

  - De minimale weerstand bij een raspberry pin: R = 3.3 ÷ 0.016 = 210 ohm.

  - De minimale weerstand bij een arduino pin: R = 5.0 ÷ 0.040 = 125 ohm.

Als richtlijn gebruiken we meestal een weerstand van 330 Ω (ohm).

- Kies in een schakeling liever de grootst mogelijke weerstand waarbij een schakeling nog werkt. Want hoe groter je de weerstand kiest, des te minder stroom er wordt getrokken en des te meer pinnen je kunt gebruiken.

- Let op: Een led-lampje (of een gewone diode) zorgt ervoor dat de spanning in een schakeling lager wordt. We noemen dit de spanningsval erover. Omdat dit maar heel weinig is, heeft dit meestal geen effect op de schakeling. In de praktijk rekenen we met een spanningsval van 0.3 V per led.

- Hetzelfde geldt voor een transisor. Hier is de spanningsval ongeveer 0.7 V.

Zelf schakelingen maken

Handige componenten

- Weerstand
Dit is wel het meest verkochte elektronische component. Je gebruikt deze om de stroomsterkte in een schakeling te verlagen of om een GPIO-pin van de raspberry of de arduino te beschermen als je schakeling stuk gaat.
Er bestaan verschillende soorten weerstanden, die voornamelijk in nauwkeurigheid verschillen. Over het algemeen volstaan koolstof-weerstanden met een nauwkeurigheid van 5%. Ze zijn beige van kleur. Het aantal ohm van de weerstand wordt weergegeven met vier gekleurde ringen, waarbij de achterste (goud- of zilverkleurige) ring niet meetelt.

	
		220 Ω	330 Ω	470 Ω	1 kΩ	4.7 kΩ	10 kΩ

C   B  E

Transistor
Een transistor gebruik je om grotere spanningen en stroomsterktes te schakelen.
Er bestaan twee types, aangeduid met PNP en NPN. Over het algemeen gebruik je het type NPN. Bovendien kies je liever een darlington-transistor, omdat deze wat robuuster zijn. Zij werken bij een spanning van 3 tot 35 V en kunnen een stroomsterkte van 1 A aan. In de elektronica-winkel koop je er eentje met de code BC517.

Een transistor heeft drie pootjes: de collector (C), de basis (B) en de emittor (E).

  - De collector sluit je via het device (bijv. motor of zoemer) op de plus aan. Eventueel is er nog een weerstand nodig om de stroomsterkte te beperken.

  - De basis sluit je via een 1 kΩ weerstand op een GPIO-pin van de arduino of raspberry aan.

  - De emittor sluit je rechtstreeks op de ground aan (belangrijk, anders gaat de transistor stuk).

Is de transistor nog heel? Om daarachter te komen heb je een multimeter nodig die diodes kan doormeten. Met de volgende vijf metingen kun je het weten.
	- rode meetpen op de basis en zwarte meetpen op de emitter levert een waarde van ±800
	- rode meetpen op de basis en zwarte meetpen op de collector levert een waarde van ±1200	- zwarte meetpen op de basis en rode meetpen op de emitter levert geen waarde
	- zwarte meetpen op de basis en rode meetpen op de collector levert geen waarde
	- rode meetpen op de collector en zwarte meetpen op de emitter levert geen waarde

- Diode
Met een diode zorg je ervoor dat de stroom maar in één richting kan gaan.
Je gebruikt de diode meestal bij een zogenaamde H-brug, waarmee je een motor heen en weer kan laten bewegen.

Standaard interfaces

- W1 aansluiten
W1 wordt ook wel OneWire genoemd. De pinnen van W1 heten DATA, VCC en GND. Wanneer je een device met W1 aansluit, is een weerstand (4,7 kΩ) tussen de VCC en de DATA noodzakelijk. Zonder deze weerstand zal er geen communicatie zijn.

- I2C en SPI aansluiten
I2C wordt ook wel TWI genoemd. De pinnen van I2C heten SDA, SCL, VCC en GND.

De pinnen van SPI heten MOSI, MISO, CS (ook wel SS), CLK (ook wel SCK of SCL), VCC en GND.

Bij I2C en SPI sluit je de pinnen van het board aan op de overeenkomstige pinnen van de arduino of raspberry. Let op dat je de VCC op het juist voltage aansluit (zie het item Veilig werken).

- UART aansluiten
De pinnen van UART heten RX, TX, VCC en GND. De RX-pin van het board sluit je aan op de TX-pin van de arduino of raspberry. De TX-pin van het board sluit je aan op de RX-pin van de arduino of raspberry. Let op dat je de VCC op het juist voltage aansluit (zie het item Veilig werken).

Raspberry beheren

In dit deel staan verschillende acties in clusters gegroepeerd. Niet alle acties zijn nodig om met de DeviceLib library te kunnen werken. Voor een minimale installatie waarbij alle onderdelen van DeviceLib zullen werken, moeten de volgende kopjes worden uitgevoerd:

- Raspberry Pi Imager
	- Het systeem up-to-date houden
	- LAMP op de raspberry installeren
 	- De te gebruiken software
	- Interfaces activeren
	- DeviceLib installeren, bij de bcm-versie ook nog:
	- Bcm2835 gpio library installeren
	- De commando-geschiedenis wissen

Het laatste is echt nodig, omdat anders de mysql-commando’s met passwords zichbaar blijven. Verder zijn er bij het installeren bestanden aangepast, waar onkundig gebruik veel ellende mee kan aanrichten.

Het besturingssysteem installeren

Raspberry Pi Imager

Het voorbereiden van een SD-kaart voor een raspberry is het gemakkelijkst met het programma Raspberry Pi imager. Je kiest het standaard besturingssysteem (Raspberry Pi OS (32-bit)) en de SD-kaart en klikt vervolgens op Schrijf.

Wanneer de raspberry met een nieuwe SD-kaart opstart, moet deze nog worden ingesteld. Kies de Nederlandse locale en een password voor het zogenaamde root-account. (Het is belangrijk om een password voor het root-account in te vullen, omdat er bij verschillende acties naar gevraagd wordt. Een blanko password wordt niet geaccepteerd.) Vervolgens: Skip de Update Software pagina, omdat deze wel eens wil haperen. De update komt bij het volgende item.

Het systeem up-to-date houden

Om de allernieuwste wijzigingen in het systeem te installeren heb je de commando-prompt nodig. Dit is met name nodig voordat je nieuwe software installeert. Klik op LXTerminal en type de volgende instructies:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Als een programma blijft crashen kan het volgende helpen:

sudo apt full-upgrade
sudo apt-get autoremove

Bcm2538 gpio library installeren

De bcm2538 library geeft vanuit programma’s directe toegang tot de gpio-pinnen van de raspberry. Normaal gesproken worden de pinnen via het file-systeem benaderd. Om de directe toegang van bcm2835 te kunnen gebruiken, moeten de programma’s met superuser-rechten worden gestart: sudo ./programma. Je installeert bcm2538 als volgt:

Download de laatste versie (xx in de opdrachtregel hieronder) van de library via https://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ en pak hem terplekke uit.
Type daarna in LXTerminal:
cd  ~/Downloads/bcm2835-1.xx
./configure
make
sudo make check
sudo make install

De commando-geschiedenis wissen

Linux is een vrij onbekend besturingssysteem, waardoor het lastig is om verkeerde handelingen te herstellen. Om te voorkomen dat leerlingen via LXTerminal kritische commando’s gebruiken zonder te weten wat ze doen, kan de commando-geschiedenis worden gewist. Type in LXTerminal:

history -c
history -w

Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van mysql (zie het item over LAMP verderop). Deze wordt gewist door het geschiedenis-bestand te verwijderen.

rm -rf ~/.mysql_history
sudo rm -rf /root/.mysql_history

Algemene beheertaken

De klok aanpassen

Zodra de raspberry op internet is aangesloten, zet deze automatisch de klok gelijk. Maar over het algemeen zal een raspberry stand-alone werken en dan is een rtc-board (real-time-clock) een oplossing. De volgende instelling gaan uit va een DS3231 rtc-board. Type in de LXTerminal:

sudo nano /boot/config.txt
	Wis het #-teken voor de volgende tekst of voeg deze toe:
	dtparam=i2c_arm=on
	dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
Start de raspberry opnieuw op.

sudo date MMDDhhmmYYYY
sudo hwclock --systohc
sudo nano /etc/udev/rules.d/85-hwclock.rules
	Voeg aan het einde toe:
	KERNEL==”rtc0”,RUN+=”/sbin/hwclock --rtc=”$root/$name --hctosys"
Start de raspberry opnieuw op.

Na verloop van tijd zal de rtc-tijd afwijken van de werkelijke tijd. Dan zij de volgende instructies opnieuw nodig:

sudo date MMDDhhmmYYYY
sudo hwclock --systohc

Een gebruiker toevoegen

Type in LXTerminal het volgende:

sudo adduser gebruiker --home /home/gebruiker
sudo adduser gebruiker audio
sudo adduser gebruiker video
sudo adduser gebruiker gpio
sudo adduser gebruiker spi
sudo adduser gebruiker i2c
sudo adduser gebruiker plugdev
sudo adduser gebruiker netdev
sudo adduser gebruiker cdrom

sudo chmod 777 /dev/gpiomem

Handige commando’s in LXTerminal

De verkenner in sudo starten:
	sudo pcmanfm

Programma’s beheren

Programma’s starten en stoppen

Een programma starten:
	sudo ./programma

Een programma stoppen:
	pidof programma
	sudo kill pid

Je kunt een programma ook starten als de raspberry wordt aangezet. Type in LXTerminal het volgende commando:
	sudo nano /etc/rc.local 
		Voeg het volgende toe vóór ‘exit 0’:
		sudo /pad/programma &
Het &-teken achter de regel zorgt ervoor dat het programma na het starten door blijft gaan.

Een programma toevoegen aan het systeem-menu

In LXTerminal type het volgende commando:
	sudo nano /usr/share/applications/programma.desktop
		Maak een nieuw bestand met:
		[Desktop Entry]
		Name=programma-naam-en
		Name[nl]=programma-naam-nl
		Comment=programma-hint-en
		Comment[nl]=programma-hint-nl
		GenericName=programma-type-en
		GenericName[nl]=programma-type-nl
		Exec=/pad/programma-executable %F
		Icon=/pad/programma-icon
		Terminal=false
		StartupNotify=true

Een webserver (met database) opzetten

LAMP op de raspberry installeren

LAMP staat voor Linux + Apache + MySql + Php. Met deze samenstelling kun je een webserver bouwen die een sql-database ondersteunt. Het besturingssysteem van de raspberry is afgeleid van Linux. Apache is de webserver en op de raspberry krijg je MariaDB als databaseserver, wat de volledig vrije versie van MySql is. Vervolgens programmeer je de webpagina’s in PhP, omdat deze code op de server-kant wordt verwerkt en dus toegang heeft tot de database .

LAMP wordt als volgt via LXTerminal geïnstalleerd:

sudo apt-get install apache2 -y
sudo apt-get install php -y
sudo apt-get install php-gd -y
sudo apt-get install php-mysql -y
sudo apt-get install mariadb-server -y
sudo apt-get install default-libmysqlclient-dev -y

Na het installeren moet de database nog worden ingesteld. Dit gebeurt via LXTerminal als volgt:

sudo mysql -u root -p
	Geef het passwordt op dat je tijdens het installeren voor het root-account hebt gebruikt.
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to root@localhost
									identified by “password”;
MariaDB [(none)]> create user admin@localhost identified by
												“devlib”;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to admin@localhost
									  identified by “devlib”;
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

Vanaf nu log je voortaan met het admin-account in.
Het root-account gebruik je alleen nog voor noodgevallen.

Belangrijk: Voer nu de paragraaf De commando-geschiedenis wissen uit. Het admin-password blijft anders in de commando-geschiedenis staan.

PhpMyAdmin op de raspberry

PhpMyAdmin is een database-administratie programma. Via LXTerminal installeer je het programma als volgt:

sudo apt-get install phpmyadmin -y
Kies voor de apache2 webserver.
Laat dbconfig-common niet een database aanmaken om phpmyadmin gebruiksklaar te maken.

Je start het programma in een browser met localhost/phpmyadmin en logt in met het admin-account van MariaDb. Het kan zijn dat dit niet lukt, omdat phpmyadmin zich niet goed in het systeem heeft genesteld. Dit kun je als volgt handmatig herstellen:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
	Voeg aan het eind de volgende regel toe:
		Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
	Start de raspberry opnieuw op.

Verder zit er een bug in phpMyAdmin, die gemakkelijk kan worden hersteld.

sudo pcmanfm
	- dubbelklik op /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php
	- plaats in regel 613 een ‘(’ voor count en een ‘)’ achter ], waarna deze er als volgt uit moet zien:
		|| ((count($analyzed_sql_results[‘select_expr’]) == 1)

Tenslotte: Kom nooit aan de tabellen infomation_schema, mysql en performance_schema. Wijzigingen aan deze tabellen zullen de database onherstelbaar vernielen.

Een CGI-server opzetten

Met een CGI-server omzeil apache en php. Een CGI-server is een gewoon programma. In een gewone commando-shell print het programma een tekst op het scherm, maar in de CGI-omgeving print hetzelfde programma de tekst via de CGI-server naar het netwerk. Met de LXTerminal wordt dit als volgt bereikt.

Geef www-data toegang tot GPIO via LXTerminal:
	sudo usermod -a -G gpio www-data
	sudo usermod -a -G i2c www-data
	sudo usermod -a -G spi www-data

Activeer CGI via de verkenner met sudo-rechten:
	sudo pcmanfm
	Ga naar de map /etc/apache2/mods-available.
	Selecteer de bestanden cgid.conf en cgid.load.
	Kies in het menu > Bewerken > Maak koppeling.
	Selecteer de map /etc/apache2/mods-enabled.
Start de raspberry opnieuw op.

Maak een programma (coderen, compileren, bouwen), zoals bijvoorbeeld:
	#include <stdio.h>
	void main( int argc, char *argv[])
	{
		printf( “Content-type:text/html\r\n\r\n”);
		printf( “<h1>Test</h1>\n”);
		return 0;
	}
Plaats de executable in de map /usr/lib/cgi-bin. En maak deze via LXTerminal beschikbaar:
	sudo nano /etc/apache2/conf-available/serve-cgi-bin.conf
	Wijzig de regel  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/  in  ScriptAlias // /usr/lib/cgi-bin/.
Start de raspberry opnieuw op.

Nu kun je je programma in een webbrowser starten met:
	host-adres/programma    (bijv:  10.0.0.1/mijnapp of localhost/mijnapp)

De raspberry als wifi-punt

Je kun de raspberry als wifi access point opzetten. Daarvoor moet je twee programma’s installeren:  hostapd en dnsmasq. Met behulp van de LXTerminal dat als volgt.

sudo apt-get remove –purge hostapd
sudo apt-get install hostapd dnsmasq

sudo nano /etc/dnsmasq.conf
	Voeg aan het einde toe:
	interface=wlan0
	dhcp-range=10.0.0.2,10.0.0.5,255.255.255.0,12h

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
	Maak een nieuw bestand met:
	interface=wlan0
	hw_mode=g
	channel=10
	auth_algs=1
	wpa=2
	wpa_key_mgmt=WPA-PSK
	wpa_pairwise=CCMP
	rsn_pairwise=CCMP
	wpa_passphrase=wachtwoord	(bijv. 123gast!@#)
	ssid=hostid				(bijv. BM4)
	ieee80211n=1
	wmm_enabled=1
	ht_capab=[HT40] [SHORT-GI-20] [DSSS_CCK-40]

sudo nano /etc/network/interfaces
	Voeg aan het einde toe:
	allow-hotplug wlan0
	iface wlan0 inet static
	address 10.0.0.1
	netmask 255.255.255.0
	network 10.0.0.0
	broadcast 10.0.0.255

	Maak eventueel van de volgende regel commentaar door er het #-teken voor te zetten:
	#wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

sudo nano /etc/default/hostapd
	Maak eventueel van de volgende regel commentaar door er het #-teken voor te zetten:
	#DAEMON_CONF=""
	#DAEMON_OPTS=""

sudo nano /etc/dhcpcd.conf
	Voeg aan het einde toe:
	denyinterfaces wlan0

sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd
sudo systemctl enable dnsmasq
sudo service hostapd start
sudo service dnsmasq start

Media-software installeren

De te gebruiken software

Om alle mogelijkheden van de DeviceLib-library te benutten, is het nodig om de volgende software te installeren: Gtk, Espeak en OpenCv. Dit doe je als volgt via LXTerminal:

sudo apt-get install libgtk-3-dev -y

sudo apt-get install espeak -y
sudo apt-get install libopencv-dev -y

Espeak is een spraaksynthesizer die geschreven tekst uitspreekt en met OpenCv kun je beeldbewerking programmeren.

Je kunt Espeak testen met de volgende instructie:

espeak “Hello world” --stdout | aplay

Bluetooth-koptelefoon/speaker

Je hebt BlueAlsa nodig om geluid over bluetooth te streamen. Je hebt OmxPlater nodig om mp3-bestanden af te spelen. Je installeert de programma’s als volgt via LXTerminal   :

sudo apt-get install bluealsa -y
sudo apt-get install omxplayer -y

Het koppelen van een BT-koptelefoon/speaker gaat zo (XX:XX:XX:XX:XX:XX staat voor het mac-adres van het BT-apparaat):

sudo bluetoothctl
	(Alle beschikbare BT-apparaten worden getoond.)
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
[bluetooth]# trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
[bluetooth]# connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
[bluetooth]# exit

Audio-commando’s in LXTerminal

Een wav-bestand afspelen:
	aplay bestand.wav
	omxplayer bestand.wav

Een mp3-bestand afspelen:
	omxplayer bestand.mp3

Audio output-device kiezen:
	Automatisch:	amixer cset numid=3 0
	Audio-jack:	amixer cset numid=3 1
	HDMI:	amixer cset numid=3 2

Interfaces activeren

SPI, I2C en W1 (onewire) aanzetten

Kies in het systeemmenu:
	Voorkeuren > Raspberry pi Configuratie programma
Vink op het tabblad Interfaces de volgende items aan:
	SPI, I2C en 1-Wire
Start de raspberry opnieuw op.

W1 gebruiksklaar maken

Gebruik LXTerminal om een w1 bij het systeem bekend te maken.
	sudo nano /boot/config.txt
		Wis het #-teken voor de volgende tekst of voeg deze toe:
		dtparam=w1-gpio=on
		dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
Start de raspberry opnieuw op.
	sudo modprobe w1-gpio
	sudo modprobe w1-therm

Devices die gebruik maken van W1

Dallas DS18… thermometers.
Sluit de thermometer aan en type vervolgens in de LXTerminal de commando’s:
	cd /sys/bus/w1/devices
	dir
	cd 28-xxxxxxxxxxxx
	cat w1_slave

I-buttons.
	sudo nano /etc/rc.local
		Voeg toe vóór exit(0):
		sh /etc/rc.sh
	sudo nano /etc/rc.sh
		Dit is een nieuw bestand met:
		chmod a+w /sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_remove

Een programmeur die een eigen class rechtstreeks van Device dan wel via Actuator of Sensor afleidt, kan de routine onEventTimer overloaden.

Als zich meerdere widgets op de plaats van klikken bevinden, wordt alleen de bovenste teruggegeven.

Dit hangt overigens af van de modus (input/output) van de pinnen en hoe de interne elektronica van de raspberry en de arduino werkt. Wie precies weet hoe deze boards werken, kent de uitzonderingen waarbij een GPIO-pin niet stuk gaat.

Dit geldt voor de meest gebruikte arduino-boards zoals de Arduino Uno en de Arduino Mega. Er bestaan kleinere arduino-boards waarvan de pinnen juist op 3.3 V werken.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld JavaScript, waarvan de code op client-kant wordt verwerkt en dus geen toegang heeft tot de database.

Vanaf het besturingssysteem Buster zijn beide programma’s al voorgeïnstalleerd.